Технические требования

Лубрикатор для гидродинамических исследований скважин типа "УЛГИС" не менее 21 Мпа

- Технические характеристики

- Максимальное тяговое усилие кабеля – 30 кН

- Максимальная нагрузка на ролик – 60 кН для работы на кабеле

- Максимальное давления на устье

- 21 Мпа при работе с гидравлическим уплотнителем кабеля

- Максимальное давление в гидроцилиндре уплотнителя УКГ – 21 Мпа

- Скорость движения кабеля от 0 до 10000 м/час

- Наружный диаметр геофизического кабеля 5,6 – 6,5 мм

- Длина окружности верхнего ролика  - 1000 мм

- Длина окружности мерного ролика – 1000 мм

- Масса узлов оборудования

- Ролик верхний – не более 25 кг

- Ролик мерный – не более 25 кг