Технические характеристики

РВС – 400, РВС – 700, РВС – 1000, РВС – 2000     РВС – 5000

| № | Наименование параметра | РВС – 400 | РВС – 700 | РВС – 1000 | РВС – 2000 | РВС – 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая температура C0 | +550 -350 | +550 -350 | +550 -350 | +550 -350 | +550 -350 |
| 2 | Внутренний диаметр | 8530 мм | 10430 мм | 10430 мм | 15180 мм | 22800 мм |
| 3 | Длина резервуара | 7500 мм | 9000 мм | 12000 мм | 12000 мм | 11920 мм |
| 4 | Масса резервуара | 19000 кг | 29000 кг | 34665 кг | 58935 кг | 117653 кг |
| 5 | Толщина стенки | 5 мм | 5 мм | 5-6 мм | 5-7 мм | 8-10 мм |
| 6 | Емкость | 400 м3 | 700 м3 | 1000 м3 | 2000 м3 | 5000 м3 |
| 7 | Сейсмичность площадки строительства | 9 баллов | 9 баллов | 9 баллов | 9 баллов | 9 баллов |
| 8 | Срок службы (не менее) | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет |

Сварной, вертикальный, надземный, листовой сборки

Резервуарные оборудование (в комплекте)

| № | Наименование оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуар РВС – 400 | Резервуар РВС – 700 | Резервуар РВС – 1000 | Резервуар РВС – 2000 | Резервуар РВС – 5000 |
| 1 | Лестница кольцевая | Лестница кольцевая | Лестница кольцевая | Лестница шахтная | Лестница шахтная |
| 2 | Приемно-раздаточный патрубок ППР-150 (1 шт) | Приемно-раздаточный патрубок ППР-150 (1 шт) | Приемно-раздаточный патрубок ППР-150 (1 шт) | Приемно-раздаточный патрубок ППР-250 (1 шт) | Приемно-раздаточный патрубок ППР-400 (1 шт) |
| 3 | Клапан дыхательный с огнепреградителем КДС-1500/150 (1 шт) | Клапан дыхательный с огнепреградителем КДС-1500/150 (1 шт) | Клапан дыхательный с огнепреградителем КДС-1500/150 (1 шт) | Клапан дыхательный с огнепреградителем КДС-1500/250 (1 шт) | Клапан дыхательный с огнепреградителем КДС-3000/500 (1 шт) |
| 4 | Клапан предохранительный гидравлический КПГ-150 (1 шт) | Клапан предохранительный гидравлический КПГ-150 (1 шт) | Клапан предохранительный гидравлический КПГ-150 (1 шт) | Клапан предохранительный гидравлический КПГ-250 (1 шт) | Клапан предохранительный гидравлический КПГ-250 (1 шт) |
| 5 | Хлопушка ХП-150 (2 комплект) | Хлопушка ХП-150 (2 комплект) | Хлопушка ХП-150 (2 комплект) | Хлопушка ХП-250 (2 комплект) | Хлопушка ХП-400 (2 комплект) |
| 6 | Механизм управление хлопушкой МУВ-80 (2 шт) | Механизм управление хлопушкой МУВ-80 (2 шт) | Механизм управление хлопушкой МУВ-80 (2 шт) | Механизм управление хлопушкой МУВ-250 (2 шт) | Механизм управление хлопушкой МУВ-400 (2 шт) |
| 7 | Люк замерный ЛЗ-150 (1 шт) | Люк замерный ЛЗ-150 (1 шт) | Люк замерный ЛЗ-150 (1 шт) | Люк замерный ЛЗ-150 (1 шт) | Люк замерный ЛЗ-150 (1 шт) |
| 8 | Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 (1 шт) | Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 (1 шт) | Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 (1 шт) | Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 (1 шт) | Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 (1 шт) |
| 9 | Пробоотборник секционный ПСР-5 (1 шт) | Пробоотборник секционный ПСР-5 (1 шт) | Пробоотборник секционный ПСР-5 (1 шт) | Пробоотборник секционный ПСР-11 (1 шт) | Пробоотборник секционный ПСР-15 (1 шт) |
| 10 | Кран сифонный КС-50 (1 шт) | Кран сифонный КС-50 (1 шт) | Кран сифонный КС-50 (1 шт) | Кран сифонный КС-50 (1 шт) | Кран сифонный КС-80 (1 шт) |
| 11 | Люк светевой ЛС-400 (1 шт) | Люк светевой ЛС-400 (1 шт) | Люк светевой ЛС-400 (1 шт) | Люк светевой ЛС-400 (1 шт) | Люк светевой ЛС-400 (1 шт) |
| 12 | Люк лаз ЛЛ-600 (1шт) | Люк лаз ЛЛ-600 (1 шт) | Люк лаз ЛЛ-600 (1 шт) | Люк лаз ЛЛ-600 (2 шт) | Люк лаз ЛЛ-600 (2 шт) |
| 13 | Патрубки монтажные ПМ-150 (4-5 шт) | Патрубки монтажные ПМ-150 (4-5 шт) | Патрубки монтажные ПМ-150 (4-5 шт) | Патрубки монтажные ПМ-150 (4-5 шт) | Патрубки монтажные ПМ-150 (4-5 шт) |
| 14 |  |  |  | Патрубки монтажные ПМ-250 (3-4 шт) | Патрубки монтажные ПМ-400 (2 шт) |
| 15 | Генератор пены ГПСС 600 (2 шт) | Генератор пены ГПСС 600 (2 шт) | Генератор пены ГПСС 600 (2 шт) | Генератор пены ГПСС 2000 (2 шт) | Генератор пены ГПСС 2000 (2 шт) |
| 16 | Уровнемер поплавковый УДУ-10 (1 шт) | Уровнемер поплавковый УДУ-10 (1 шт) | Уровнемер поплавковый УДУ-10 (1 шт) | Уровнемер поплавковый УДУ-10 (1 шт) | Уровнемер поплавковый УДУ-10 (1 шт) |

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | РГС – 25 (надземный) | РГС – 50 (надземный) | РГС – 50 (подземный) | РГС – 60 (подземный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая температура C0 | +550 -350 | +550 -350 | +550 -350 | +550 -350 |
| 2 | Внутренний диаметр | 2400 мм | 2780 мм | 2780 мм | 2780 мм |
| 3 | Длина резервуара | 5950 мм | 9600 мм | 9600 мм | 11000 мм |
| 4 | Ширина резервуара | 2480 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| 5 | Масса резервуара | 2800 кг | 3700 кг | 4400 кг | 4600 кг |
| 6 | Толщина | 4 мм | 4 мм | 6 мм | 6 мм |
| 7 | Емкость | 25 м3 | 50 м3 | 50 м3 | 60 м3 |
| 8 | Сейсмичность площадки строительства | 9 баллов | 9 баллов | 9 баллов | 9 баллов |
| 9 | Срок службы (не менее) | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет |

РГС – 25     РГС – 50     РГС – 60

Сварной, горизонтальный, надземный и подземный, листовой сборки

Резервуарные оборудование (в комплекте)

| № | Наименование оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуар РГС – 25 (надземный) | Резервуар РГС – 50 (надземный) | Резервуар РГС – 50 (подземный) | Резервуар РГС – 60 (подземный) |
| 1 | Лестница | Лестница | - | - |
| 2 | Люк-лаз Du600 Ru=0,04 MPa | Люк-лаз Du600 Ru=0,07 MPa | Люк-лаз Du600 Ru=0,06 MPa | Люк-лаз Du600 Ru=0,07 MPa |
| 3 | Приемная патрубка Du-50 1 комп. | Приемная патрубка Du-50 1 комп. | Приемная патрубка Du-100 1 комп. | Приемная патрубка Du-100 1 комп. |
| 4 | Раздаточная патрубка Du-50 1 комп. | Раздаточная патрубка Du-50 1 комп. | Раздаточная патрубка Du-50 1 комп. | Раздаточная патрубка Du-50 1 комп. |
| 5 | Запорная арматура Du-50 | Запорная арматура Du-50 | Запорная арматура Du-50 | Запорная арматура Du-50 |
| 6 | Клапан дыхательный SMDK-50 | Клапан дыхательный SMDK-50 | Клапан дыхательный SMDK-50 | Клапан дыхательный SMDK-50 |
| 7 | Люк замерной Du-150 мм | Люк замерной Du-150 мм | Люк замерной Du-150 мм | Люк замерной Du-150 мм |