ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку программно-аппаратного комплекса с построением интегрированной геолого-гидродинамической модели месторождения Готурдепе и полного обучения специалистов института «Небитгазылмытаслама» ГК «Туркменнебит».

- Наименование поставляемого товара:

Передача неисключительного права на использование программного обеспечения (далее ПО) и аппаратного обеспечения.

- Основные задачи:

1. Программное обеспечение для комплексной интерпретации 2D и 3D данных сейсморазведки будет использоваться для решения следующих задач:

- Хранение, редакция и оперативный доступ ко всей имеющейся геолого-геофизической информации месторождений углеводородов.

- Комплексная интерпретация сейсмических и скважинных данных.

- Построение структурно-тектонической модели месторождений углеводородов.

- Прогноз и выделение зон и областей перспективных под поисково-разведочное бурение.

2. Программное обеспечение для интерпретации данных ГИС будет использоваться для решения следующих задач:

- Создание и управление скважинной информацией, контроль качества и обработка исходного материала.

- Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных, включая результаты керновых исследований, стандартного комплекса ГИС, специальных скважинных исследований, данных опробования и др. с целью построения объемной петрофизической модели пород.

- Количественная интерпретация данных ГИС и оценка подсчётных параметров.  Оценка средневзвешенных значений подсчётных параметров с учётом нефте(газо)насыщенных толщин.

- Решение задач в рамках контроля за разработкой нефтегазовых месторождений.

- Подготовка данных ГИС под сейсмическую инверсию. Петроупругое моделирование.

3. Программное   обеспечения для создания базы данных и анализа истории разработки месторождений будет использоваться для решения следующих задач:

- Систематизация и обеспечение хранения накопленной и вновь поступающей в процессе разработки месторождений геолого-геофизической информации и документов.

- Доступ к структурированным, актуальным и проверенным геолого-промысловым данным по месторождению для принятия оперативных решений.

- Мониторинг разработки на основе анализа всех доступных данных по месторождению для управления разработкой с использованием различных инструментов анализа и

- визуализации данных: графиков технологических показателей, событий по скважинам, карт состояния разработки с кругами продуктивности, ретроспективными диаграммами и др.

- Решение прикладных задач в процессе разработки месторождений с использованием аналитических инструментов на основе промысловой информации (прогноза показателей с помощью характеристик вытеснения, поиск кандидатов для переводов, оценка энергетического состояния залежи, анализ по блокам разработки и др.)

4. ПО для создания и мониторинга геолого-технологических моделей будет использоваться для решения следующих задач:

- Оценка начальных запасов месторождений, подготовка материалов Подсчёта Запасов.

- Подготовка и обновление статической основы для гидродинамического моделирования.

- Моделирование неопределенности и рисков на основе выполненных двухмерных и трехмерных геолого-технических моделей.

5. Программное обеспечения для гидродинамического моделирования будет использоваться для решения следующих задач:

- Проектирование и трехмерное моделирование разработки месторождений углеводородов.

- Оптимизация разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

- Выбор экономически оптимальных вариантов разработки месторождения.

- Выделение зон невыработанных запасов и прогноз мероприятия по их извлечению.

- Уточнение геологического строения и фильтрационно-емкостных свойств пласта.

6. Программное обеспечения для интегрированного моделирования многофазной системы, включающей в себя модель пласта, модель потока в скважине и модель потока в системе сбора будет использоваться для решения следующих задач:

- Создание полной технологической модели системы сбора от забоя скважин до УКПГ с учетом факторов, влияющих на поток: протяженность и диаметр труб, схема их соединения, рельеф, температура окружающей среды, оборудование.

- Долгосрочный прогноз, для оценки действительного профиля добычи исходя из возможностей и ограничений системы сбора, поверхностной инфраструктуры.

- Моделирование добычи и обеспечения стабильности потока, позволяющее рассчитывать характеристики скважин, трубопроводов или всей системы сбора с учетом реакции пласта и возможностью идентификации «узких мест».

- Оптимизация режима работы скважин и сети, оптимизация проекта разработки месторождения.

- Место поставки:

Туркменистан, Балканский велаят, город Балканабат, улица Махтумкули, 40, Институт «Небитгазылымтаслама» ГК «Туркменнебит».

- Сроки внедрения:

Аппаратное и программное обеспечение должно быть поставлено в течение 180 календарных дней с даты вступления соответствующего контракта в силу.

- Требования к аппаратному обеспечению:

- В поставку включается компьютерное и сетевое оборудование для 17 (семнадцати) рабочих мест в следующей конфигурации:

1. Минимальные требования для 2 (двух) ПК для интерпретации 2D и 3D данных сейсморазведки:

- Операционная система Windows 10 (64 bit) начиная с версии 1607;

- Intel Xeon или Core 4+ ядра

- Оперативная память не менее 72 Гб;

- Жесткий диск не менее 2ТБ;

- Видеокарта Nvidia Quadro RTX A4000 или более производительная

- 1х Ethernet 1 Гбит/с

- Монитор 2x 2560х1440 или 4К

2. Минимальные требования для 8 (восьми) ПК для интерпретации данных ГИС, двухмерного и трёхмерного многовариантного геолого-технологического моделирования:

- Операционная система Windows 10 (64 bit) начиная с версии 1607;

- Intel Xeon или Core 4+ ядра

- Оперативная память не менее 32 Гб;

- Жесткий диск не менее 2ТБ;

- Видеокарта Nvidia Quadro T1000 или более производительная (с поддержкой технологии CUDA)

- 1х Ethernet 1 Гбит/с

- Монитор 2x 2560х1440 или 4К

3. Минимальные требования для 7 (семи) ПК для создания базы данных и анализа истории разработки, гидродинамического и интегрированного моделирования:

- Операционная система Windows 10 (64 bit) начиная с версии 1607;

- Intel® Core™ i9/ i7 или сопоставимые Intel® Xeon® 16 ядер

- Оперативная память не менее 72 Гб;

- Жесткий диск не менее 2ТБ;

- Видеокарта Nvidia Quadro T1000 или более производительная (с поддержкой технологии CUDA)

- 1х Ethernet 1 Гбит/с

- Монитор 2x 2560х1440 или 4К

- 4. Коммутатор Ethernet 24 порта 1 Гбит/с + один или более портов 10 Гбит/с – 1 шт.

5. Сервер – 1 шт.

- Процессор: Xeon 2673-2680 v3. v4. Dual prosessor.

- Ram: 128 GB.

- SSD: 1 TB.

- HDD: 10 TB.

- Seagate NWE 512 GB. (M2)

- Блок питание: 2500 W

- Видеокарта: RTX 3060. 12 GB. DDR6.

- Хранилище: наружный на 10 HDD x 10 TB.

6. Струйный плоттер (СНПЧ) – 1 шт.

7. Струйный цветной А3 принтер – 2 шт.

8. Струйный чёрно-белый А3 принтер 3 в 1 – 2 шт.

9. Проектор с мультимедийной доской 85" – 1 шт.

- 10. Факс аппарат – 2 шт.

- Требования к ПО:

1. Общие требования к ПО:

- Программы должны быть снабжены всей необходимой сопроводительной документацией.

- Программное обеспечение должно поставляться с «плавающими» лицензиями, допускающими его использование на любом компьютере Заказчика, соответствующем техническим требованиям и имеющем связь с сервером лицензий.

- Программное обеспечение может быть установлено на операционных системах Windows, Linux 64-bit на системах с общей или распределенной памятью.

2. Технические требования к ПО.

2.1 ПО для интерпретации 2D и 3D данных сейсморазведки должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

I Общие требования

- Возможность работы с любыми типами постстэк сейсмических данных.

- Возможность работы с неограниченным количеством данных, включая крупные проекты с сотнями 2D/3D съёмок и/или крупными съёмками, включающими сотни тысяч погонных километров 2D профилей;

- Возможность автоматического обмена данными с ПО ведущих вендоров Petrel, OpenWorks, GeoFrame, Paradigm Epos, IHS Kingdom, JavaSeis, ESRI ArcGIS, RESQML

- Возможность работы на операционных системах Windows и Linux, в том числе в рамках одного проекта

- Возможность кроссплатформенной работы с проектом (часть пользователей на Windows, часть на Linux)

- Возможность работы в едином проекте, содержащем сейсмические, скважинные, географические и другие типы данных в различных системах координат, в том числе в пользовательских системах координат, созданных под нужды заказчика

- Возможность многопользовательского режима интерпретации в рамках одного проекта

- Возможность распределения прав доступа к данным (сейсмическим, скважинным, интерпретационным и т.д.) в многопользовательском режиме в рамках одного проекта

Функционал для одновременной работы 2-х пользователей:

- Ручное и автоматическое пикирование горизонтов (автопикинг)

- Ручное пикирование горизонтов с несколькими значениями по оси Z, позволяющее создавать поверхности напрямую из пикинга без дополнительных манипуляций

- Построение горизонтов и гридов в многосъемочном режиме

- Создание полигонов и границ объектов в полуавтоматическом и автоматическом режимах

- Возможность наложения неограниченного количества атрибутов друг на друга в рамках единой геометрии с настройками их цветового смешивания и прозрачности

- Возможность потрассовой визуализации сейсмики и отображения пространственных данных на разрезе (проекции лицензионных участков и т.п.)

- Возможность работы с корреляционными полигонами для удобства прослеживания горизонта/разлома

- Возможность настраиваемой работы со скважинными данными в многопользовательском режиме в рамках одного проекта

- Возможность совместной визуализации пост и престэк данных для их совместного анализа

- Возможность назначения маркерам функционального статуса (сбросы, взбросы, надвиги, маркера разломов и т.д.)

Функционал для одного пользователя:

- Расчет и редакция сейсмических невязок по отпикированным горизонтам

- Расчет и редакция сейсмических невязок в заданном интервале

- Встроенная в общую систему калибровка сейсмики на вертикальные и наклонные скважины

- Возможность дообработки суммарных данных (фильтрация, коррекция амплитуды, фазы, временного сдвига)

- Деконволюция poststack данных

- Возможность расчета сейсмических атрибутов, включая атрибуты трассы

- Возможность выравнивания сейсмических данных на горизонты любой сложности (в том числе на несколько) с корректным отображением остальной интерпретации, и возможность корреляции горизонтов и разломов в выровненном виде

- Возможность сейсмостратиграфического анализа и автоматической классификации сейсмических данных методом нейронных сетей по форме трассы.

- Возможность использования для классификации модельных трасс, полученных в других ПО

- Возможность объемной многоатрибутной классификации с получением кубов сейсмофаций, включая алгоритмы иерархической классификации и гибридной кластеризации

- Возможность калибровки карт (скоростей, изохрон и глубин) на скважины

- Возможность преобразования время-глубина на уровне карт

- Возможность создания трехмерных скоростных моделей с последующим их использованием для пересчета различных типов данных в глубинный масштаб и обратно

2.2 ПО для интерпретации данных ГИС должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

Функционал для одновременной работы 2-х пользователей:

- Возможность создания и управления БД. Одиночная и пакетная загрузка и выгрузка данных (ГИС, результаты анализа керна, испытаний, глубины пластов, палетки и др.); поддержка следующих форматов: LAS, LIS, DLIS, SEG-Y, US, BPB (Reeves Wireline), Amoco-A, Baker Atlas, BIT, Century, .xml, OpenWorks и Geoshare, PETRA Log Image Calibration (.LIC), OWX (из ПО Kingdom, .OWF), Geographix ASCII4 (.wb4), LGX, XTF, данные добычи IHS 298 (.98c, 98f), керновые данные 3D CT в формате DICOM (.dcm), растровые изображения .SIF. Загрузка текстовых и табличных ASCII данных. Загрузка фотографий керна в ящиках, а также растровых изображений с последующим преобразованием в цифровой формат.

- Возможность хранить неограниченное количество скважинных данных (наборов данных по скважинам, геофизических параметров и т.п.)

- Непосредственный доступ к сторонним базам данных. Прямая передача скважинных данных в/из базы данных Petrel, Paradigm EPOS

- Визуализация, графическая и текстовая редакции данных. Возможность хранить и в любой момент визуализировать/анализировать весь объем каротажных исследований (как необработанные отдельные спуска-подъемные операции, так и итоговый каротаж) и всех керновых исследований (ФЕС, литология, геохимия, фотографии керна и т.д.), результаты испытаний, результаты интерпретации ГИС, стратиграфического разделения разреза разными организациями, результаты (и первоисточники) обработки и интерпретации специальных методов исследований, включая массивы данных (ФКД, имиджи, данные ЯМК, данные капиллярометрии).

- Конвертация изображений из формата *.CGM в наиболее распространенные форматы векторной и растровой графики и обратно.

- Статистический анализ промыслово-геофизических и керновых данных, должен содержать средства построения кросс-плотов 2D/3D, распределений, гистограмм, вариационных кривых, других инструментальных средств для статистического анализа. Наличие динамической связи между такими графическими приложениями как кросс-плоты, планшеты, гистограммы.

- Возможность анализа геометрии ствола скважины. Поддержка 3Д визуализации. Создание схемы конструкции скважины как для вертикальных, так и наклонно-направленных скважин.

- Возможность картопостроения. Поддержка файлов векторного формата shapefile ArcGIS (ESRI) при картопостроении.

- 3Д визуализация геологических поверхностей.

- Выполнение логико-математических преобразований. Наличие набора функций для обработки данных по встроенным алгоритмам или заданным пользователем уравнениям, а также с использованием простых логико-математических преобразований (расчет эффективных толщин, обработка инклинометрии, создание литологической колонки, заполнение пропусков кривой, сглаживание, изменение шага квантования и т.д.).

- Преобразование логико-математических выражений в синтаксис RMS, Petrel, Gocad/SKUA, Python и Excel.

- Обработка данных ГИС. Сшивка скважинных данных с любым типом интерполяции (непрерывные, точечные, интервальные), а также увязка по глубине каротажных кривых, керновых данных, имиджей.  Инструменты для выполнения нормализации данных в полуавтоматическом режиме.

- Возможность автоматизации процессов c помощью встроенного языка Tool Command Language (TCL). Поддержка языка структурированных запросов Structured Query Language (SQL) для работы с базой данных.

- Возможность формирования пользовательского интерфейса GUI.

- Возможность выполнения обработки и интерпретации скважинных данных в многоскважинном/многопластовом режиме.

- Возможность ввода поправок за влияние скважин в западный каротаж. Поддержка актуализированных альбомов палеток Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford для современных приборов типа Wireline и LWD, в том числе для приборов, выпущенных в период 1990-2000гг.

- Возможность проводить детерминистическую интерпретацию данных ГИС. Определение подсчетных параметров – параметров ФЕС, насыщенности, литологии и эффективных толщин по ГИС. Построение объёмных петрофизических моделей.  Доступ к основным современным линейным/нелинейным алгоритмам в традиционной методике интерпретации ГИС (методики и палетки Sсhlumberger, Baker Atlas и Halliburton и т.д.).

- Поддержка следующих моделей насыщения: Archie, Total Shale, Indonesia, Nigeria, Simandoux, Pulsed Neutron, Waxman-Smits, Dual Water, Juhasz.

- Поддержка методов оценки проницаемости, основанных на следующих методиках: уравнения Coates Free Fluid Index, Coates-Dumanoir, Willie-Rose; по методу градиента сопротивления; по индексу проницаемости по волне Стоунли STPI (Stoneley Permeability Index).

- Поддержка поточечной и попластовой интерпретации данных ГИС.

- Возможность автоматического обновления результатов интерпретации при изменении одного или более входного параметра как в многоскважинном режиме, так и в режиме работы с одной скважиной.

- Интерпретация данных ГИС в тонкослоистом разрезе. Анализ коллекторских свойств тонкослоистых низкоомных песчано-глинистых отложений с использованием горизонтального (Rh) и вертикального (Rv) сопротивлений, а также различных методов глинистости и пористости. Возможность построения петрофизической модели, основанной на объемной модели распределения глинистого вещества Томаса-Штибера (Thomas-Stieber) и тензорной модели сопротивлений.

- Возможность выполнения анализа свойств воды, качества воды, химического состава вод (включая ионный состав образца). Поддержка специализированных и классификационных диаграмм, включая диаграммы Collins, Reistle, Palmer, Kite, Tickell, Schoeller, Stiff, Sulin, Bojarski, Gibbs, Ludwig-Langelier, Durov, и другие. Поддержка работы с диаграммой McKinnell. Возможность определения свойств пластовой и нагнетаемой воды из смеси. Инструменты для анализа образования накипи и коррозии.

- Поддержка графической методики выделения гидравлических единиц потока HFU (Hydraulic Flow Units), учитывающая геологическое строение, петрофизические характеристики породы, включая тип пористости, емкостные и фильтрационные свойства коллектора и его производительность. Наличие кросс-плотов для анализа петрофизических производных Winland R35, RQI, FZI, Pittman, Lucia rock class, PHIZ и графика Lorentz plot для оперативной оценки и количественного анализа фильтрационных ячеек.

- Интерпретация данных ГИС в газонасыщенном сланцевом коллекторе. Определение общего содержания органического углерода (TOC) и керогена. Определение объёмов свободного и адсорбированного газа. Поддержка методики Schmoker по кривой плотностного каротажа) и ∆Log R Q.R. Passey (по расхождению совмещённых в чистых породах кривых АК и БК).

- Возможность ввода поправок за влияние скважин в российский каротаж. Алгоритм разбиения на пласты и снятия отсчетов по комплексу данных ГИС. Реализация методики функциональных преобразований в целях определения вещественного состава пород, общей и открытой пористости межзернового (гранулярного) типа по минимальному комплексу методов ГИС (ГК, НГК, АК) и оценки нефтегазонасыщенности коллекторов по одному из методов сопротивления.

- Поддержка автоматического формирования таблицы освещённости методами ГИС. Методика снятия отсчётов для различных комплексов ГИС согласно методике Дахнова. Возможность формирования таблицы освещённости керновыми исследованиями по пропласткам и таблицы РИГИС. Возможность автоматического определения характера насыщения по граничным значениям.

- Поддержка кириллицы при формировании отчётной графики. Возможность транслитерации текстовых и ‘LAS-’ файлов при загрузке.

- Возможность построения схем геологических разрезов и межскважинной корреляции. Возможность создания и редактирования неограниченного количества версий стратиграфических разбивок. Поддержка многоуровневых хроностратиграфических схем, с использованием геохронологической шкалы. Отображение вертикальных и наклонно-направленных скважин. Поддержка представления схем с любыми опорными шкалами (TVD, TVT, TST, TVDSS, MD, DOAWP и т.д.).  Возможность создавать и отображать геологические заливки в межскважинном пространстве и геологические сегменты, такие как выклинивания, линзы, бары, врезы, структурные несогласия, фациальные замещения, разломы и т.п.

Функционал для работы 1-го пользователя

- Алгоритмы нечёткой логики для классификации данных ГИС и прогноза проницаемости.

- Интерпретации данных ГИС вероятностным методом. Поддержка комплексной процедуры оценки неопределенности на основе модели для количественного определения петрофизических неопределенностей в пределах залежи путём полного детерминистического анализа каротажных данных по методу Monte Carlo. Поддержка специализированной техники ‘auto-adjustment technique’ по авторегулированию взаимозависимостей параметров на каждом повторении, обеспечивающей надлежащий учет неопределенностей в процессе анализа. Построение графика Торнадо, демонстрирующего степень влияния неопределённостей входных кривых на изменение параметра EHC (Equivalent Hydrocarbon Column – эквивалентная высота залежи).

- Поддержка нескольких языков программирования Loglan (C++), Python, Matlab, Fourtran (Externals). Интеграция пользовательских алгоритмов любой сложности.

- Возможность вывода графических приложений. Графический модуль для работы как с растровой, так и с векторной графикой, с полным набором инструментальных средств (CAD) для создания рисунков, импорта фотографий, редактирования изображений, создания пользовательских библиотек заливок, маркеров, цветов.

- Возможность выполнения многоминерального анализа путём решения системы линейных и нелинейных петрофизических уравнений, и одновременной оценки правильности интерпретации путем минимизации функции невязки между теоретически рассчитанными и фактическими кривыми. Использование модифицированной реализации Флетчера и Пауэла (UK Cambrige & AEA), основанной на адаптации алгоритма Голдфарба-Иднани. При создании интерпретационной модели должны быть возможность использовать не только данные стандартного каротажа, результатов рутинных исследований керна, но также возможность интегрировать следующий тип данных: данные геохимического анализа (TOC), геохимического спектрометрического каротажа (LithoScanner), рентгеноструктурного анализа (XRD), элементного спектрального анализа (ESC/INES). Возможность задания весовых функций при использовании альтернативных петрофизических моделей в рамках интерпретации одного интервала.

- Выполнение высококачественной увязки скважинных и сейсмических данных, позволяющий полно обрабатывать данные СК вертикальных и наклонных скважин. Поддержка таких процедур, как преобразование глубина-время, увязки сейсмических и скважинных данных, построение синтетических сейсмотрасс, создание синтетических данных AVO, оценка порового давления.

- Расчёт синтетического AVO должен поддерживать расчёт угла зависящего от удаления коэффициента отражения, используя точные уравнения Цеппритца и несколько видов аппроксимации, как минимум Shuey, Hilterman1 и Hilterman2.

- Петроупругое моделирование с использованием эмпирических и теоретических моделей (Контактные модели: Hertz-Mindlin, Cementation, Modified Hashin-Shtrikman; Модели включений: Kuster-Toksoz, Self Consistent, DEM, Xu-White, Xu-Payne).

- Флюидозамещение согласно теории Био-Гассмана.

- Моделирование упругих свойств и флюидозамещение должны быть реализовано как для изотропных, так и анизотропных сред.

- Возможность реализации технологической цепочки, позволяющей в одну итерацию выполнять флюдозамещение согласно теории Био-Гассмана и моделирование синтетических сейсмотрасс по различным атрибутам для различных сценариев флюидонасыщения.

2.3 ПО для создания базы данных и анализа истории разработки должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

Общие требования к ПО:

Программное обеспечения для создания базы данных и мониторинга разработки месторождений будет использоваться для решения следующих задач:

- Систематизация и обеспечение хранения накопленной и вновь поступающей в процессе разработки месторождений геолого-геофизической информации и документов (база данных).

- Доступ к структурированным, актуальным и проверенным геолого-промысловым данным по месторождению для принятия оперативных (в том числе по изменению режимов скважин) и стратегических решений.

- Мониторинг разработки на основе анализа всех доступных данных по месторождению для управления разработкой с использованием различных инструментов анализа и визуализации данных: графиков технологических показателей, событий по скважинам, карт состояния разработки с кругами продуктивности или ретроспективными диаграммами и др.

- Решение прикладных задач в процессе разработки месторождений, с использованием аналитических инструментов на основе промысловой информации (прогноза показателей с помощью характеристик вытеснения, поиск кандидатов для переводов, оценка энергетического состояния залежи, анализ по блокам разработки и др.)

Функционал для одновременной работы 7-и пользователей

2.3.1 ПО для создания базы геолого-промысловых и других данных по месторождению, анализа данных и мониторинга разработки должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

- Загрузка и хранение всех необходимых видов данных о месторождении в полноценной проектной базе данных: опционально для персонального использования (СУБД SQLite) или многопользовательского доступа (СУБД PostgreSQL, Oracle), выполнение автоматизированных оценок качества данных и процедур обработки данных, в том числе скриптов, созданных пользователем (Python).

- Проектная база данных должна обеспечивать хранение как исходной геолого-геофизической и промысловой информации (инклинометрия, конструкция скважин, кривые ГИС, интервалы перфорации, результаты опробования, технологические показатели и т. д.), так и результатов геолого-гидродинамического моделирования (геологические модели, гидродинамические модели, карты, трёхмерные сетки, статические и динамические массивы, расчётные вектора технологических показателей, сейсмические кубы).

- Подготовка графической и аналитической информации для отчетов: графический редактор оформления карт с соблюдением ГОСТов, встроенные методы интерполяции, математические и логические операции с картами, получение суммарных и средних значений по регионам.

- Поддержка различных сценариев по управлению разработкой месторождения с помощью решения аналитических и прикладных задач.

- Возможность полномасштабной 3D визуализации геолого-гидродинамических моделей, а также визуализации скважинной информации, планшетов ГИС, интервалов перфораций, результатов опробования, элементов обустройства скважины.

2.3.2 Необходимые функциональные возможности для организации системы хранения, анализа и обработки геолого-геофизических данных (БД):

- База данных должна быть основана на реляционной модели данных с поддержкой отраслевых стандартов PPMD/POSC и современной логической модели данных.

- Возможность персонального использования базы данных или в качестве корпоративного хранилища данных с поддержкой многопользовательского доступа.

- Для варианта корпоративного хранилища данных должна быть обеспечена поддержка СУБД Oracle, PostgreSQL с разграничением прав доступа по месторождениям, объектам и видам данных.

- Наличие настройки прав доступа напрямую из интерфейса: создание пользователей и роли, ассоциация пользователя с ролью, модификация и удаление.

- Импорт геолого-промысловых данных из различных источников для получения необходимой информации о работе скважин и месторождения:

- Данные сейсморазведки (2D/3D сейсмика, форматы SEG-Y)

- Границы и оценки параметров пластов

- Поверхности, маркеры горизонтов и контакты флюидов, контуры

- Инклинометрия, перфорации и конструкция скважин

- Показатели разработки (суточные, месячные, накопленные)

- Технологические режимы, подземное оборудование, ГТМ и ремонты

- Исследования керна, ГИС, ПГИ, ГДИ, ФХС флюидов, ККД, ОФП, геомеханические исследования

- Документы по скважинам и месторождению и др.

- Геолого-технологические модели

- Поддержка пакетной загрузки и экспорта данных.

- Возможность управления пользовательскими шаблонами импорта данных.

- Инструменты для автоматизированной оценки качества и полноты исходных данных должны давать возможность проверить наличие данных, включая визуальную оценку наличия по стволу скважин, отсутствие пропусков, монотонность, непротиворечивость и соответствие между данными разных типов, оценить статистику наличия данных по скважинам, объектам, горизонтам.

- Возможность оперативно исправить ошибки и рассчитать новые параметры на этапе контроля качества данных.

- Встроенный редактор интерпретируемого языка программирования Python для оперативного создания пользовательских скриптов (утилит).

- Загрузка данных из сторонних БД с помощью загрузчика (BASPRO, OIS, OIS Pipe, COMTECO, Petrovision, АРМИТС, АРМРРМ, РН-КИН, ODLAR, Альфа, Finder, Магистраль), возможность для оперативного создания нового линка.

- Возможность расширенного поиска объектов во всей базе данных (скважины, пласты, маркеры, ЭО, месторождения и т.д.) по заданному набору условий.

- Визуальный контроль загруженной информации в виде карт навигации по импортированным объектам, карт параметров и состояния разработки, зональных карт, схем корреляции и диаграмм скважин (ГИС, РИГИС, конструкция скважин), графиков и кросс-плотов, геологических разрезов и комбинированных графических планшетов.

2.3.3 Необходимые функциональные возможности для анализа, мониторинга, проектирования разработки месторождений:

- Настраиваемая взаимосвязь между всеми графическими представлениями (синхронизация в разных окнах просмотра, настройка вкладок)

- Визуализация состояния разработки на соответствующих картах с отображением объекта, способа эксплуатации, геолого-технических мероприятий, технического состояния скважин с динамической поддержкой круговых, ретроспективных диаграмм.

- Возможность многофакторного, дискретного, зонального картирования с поддержкой комбинирования разных параметров

- Наличие калькулятора поверхностей: арифметические и логические операции, возможность выполнять операции с сетками разной размерности.

- Возможность построения различных карт (запасов, изобар, эффективных нефтенасыщенных толщин, структурных поверхностей и других параметров) c выбором метода картопостроения: осреднение с учетом весовых коэффициентов или суммирование вдоль столбца ячеек, интерполяция Local B-Splines, Thinplate splines, Kriging, RBF, Polynomial trend с учетом контуров, контрольных точек, заданного тренда.

- Наличие поддержки редактирования изолиний, привязки растровых изображений, интерактивного создания контуров при картировании.

- Геологический разрез должен строиться по профилю на карте или по списку скважин: вдоль траекторий, вдоль траекторий в пределах пласта или заданных АО. Наличие режима отображения горизонтального ствола.

- Возможность совместного отображения траекторий скважин, границ пластов, скважинных данных (ГИС, РИГИС ПГИ, ГДИ), данных исследования керна, сейсмики и 3D параметров для анализа геологического строения и наличия гидродинамических связей между скважинами.

- Возможность отображения загруженных документов, фотографий, в том числе на диаграмме скважины (керн).

- Поддержка оперативной корреляции для уточнения положения геологических границ, контактов флюидов с поддержкой многовариантности данных (инклинометрия, маркеры горизонтов, РИГИС и т.д.), в том числе в многопользовательском режиме.

- Возможность автоматизации выделения фаций и визуализации фаций на схемах корреляции, разрезах, картах.

- Наличие калькулятора ГИС/РИГИС с возможностью нормировки, логических операций, модификации и расчет новых кривых.

- Поддержка детальной корреляции для создания системы геотел и уровней детализации с возможностью экспорта в виде контуров и фациальных кривых в формате LAS.

- Возможность ранжирования и группировки скважин текущего фонда по параметрам (кросс-плоты, показатели на дату, гистограмма).

- Комплексный анализ данных при отображении, сопоставлении технологических показателей с возможностью на графиках строить трендовые зависимости, отображать проведенные операции/события.

- Предустановленные шаблоны для графических инструментов при анализе динамики разработки: Ln(Qв) отн. Qн, Ln(Qв/Qн) отн. Qж, Ln(Qв/Qн) отн. Qн, Qн отн. Ln(Qж), анализ подъема ГВК, ВНФ-ВНФ’, ВНФ от нак. нефти, обводненность от нак.жидкости и др.).

- Расчет интегральных параметров, в том числе компенсации, по блокам разработки с возможностью настройки визуализации блоков.

- Анализ темпа падения базового дебита (автоматизированный расчет отклонений дебита за указанный интервал времени, классификация потерь по категориям и задание мероприятий для компенсации потерь, расчет карт потерь/приростов по скважинам).

- Определение источников обводнения (расчет ФНВ), причин обводнения скважин (методика Chan).

- Оценки свойств призабойной зоны пласта вблизи нагнетательных скважин (методика Hall).

- Возможность прогноза показателей с помощью характеристик вытеснения с оценкой начальных извлекаемых и остаточных запасов. Поддержка кривых падения: Арпс (Экспоненциальный, Гиперболический, Гармонический), кривая падения дебита от накопленной добычи. Поддержка кривых вытеснения: Французский нефтяной институт, Назаров-Сипачев, Сипачев-Посевич, Максимов, Сазонов, Пивердян, Камбаров, Говорова-Рябинина, Сазонов-Маслянцев-Булыгин, Абызбаев, Обводненность от накопленной добычи нефти, обводненность от логарифма накопленной добычи жидкости

- Упрощенные физические модели, в том числе модели линий тока и CRM, а также возможность их применения только на промысловых данных работы скважин в случае отсутствия трехмерных моделей для оперативных прогнозов разработки.

- Возможность поиска кандидатов для переводов с оценкой потенциала и рисков найденных возможных интервалов для перфорации по пробуренному фонду скважин.

- Инструменты анализа энергетического состояния c возможностью автоматического выделения зон повышенного и пониженного давления на карте, отображения средних значений для анализа тенденций на отдельных участках залежи и сопоставления вариантов расчета.

- Подбор скважин под ГТМ и выбор оптимальных видов ГТМ на основании совместного использования геолого-промысловой информации и 3D моделей месторождения.

- Библиотека шаблонов расстановки проектного фонда скважин (вертикальных и горизонтальных) с возможностью учета минимального допустимого расстояния до существующих скважин, фильтра по параметрам для траекторий и перфораций, ручная отрисовка инклинометрии, оценка размещения проектных скважин.

- Визуализация геолого-гидродинамических моделей должна происходит непосредственно в графической оболочке без требования лицензирования на конкретные программные продукты, в которых построены соответствующие трехмерные геологические или гидродинамические модели.

- Наличие экспертизы геолого-гидродинамических моделей с поддержкой построения 2D карт параметров на базе трехмерных моделей, оформления разрезов, отображения технологических рассчитанных показателей, настройки различных фильтров по параметрам модели и по скважинам, расчетов дополнительных параметров и характеристик по модели при помощи калькулятора для работы с 3D данными.

- При оформлении карт, разрезов для печати должна поддерживаться возможность создания штампа, комбинации нескольких видов графических материалов.

- Возможность выгружать регламентные таблицы по фактическим данным БД и таблицы с экспертизой геолого-технологических моделей в автоматическом режиме. Для формирования данных таблиц должна использоваться совокупная информация по моделям и загруженным промысловым данных.

- Подготовка графических и отчетных материалов, в том числе карты, геологические разрезы, схемы корреляции регламентные таблицы, характеристика фонда скважин, «шахматка» и другие стандартные и пользовательские отчеты.

- Подготовка специализированных данных для геологического, гидродинамического и интегрированного моделирования, в том числе с возможностью формирования проектов.

2.4 ПО для создания и мониторинга геолого-технологических моделей должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

Общие требования

- Встроенный интерпретируемый язык программирования для оперативного создания пользовательских скриптов (утилит).

- Расчётное ядро ПО должно обеспечивать параллельный расчёт на всех доступных вычислительных мощностях процессоров.

- Техническая документация должна поставляться в комплекте с программным обеспечением, как на русском, так и на английском языке.

- Техническая документация должна покрывать все функциональные возможности ПО для геолого-технологического моделирования иметь иллюстрации функциональных панелей и окон программы, примеры синтаксиса, описание форматов данных, языков программирования, их примеров написания и использования, а также обладать блоком описания теоретических аспектов по применению, модулей и расчетных алгоритмов при выполнении работ.

- Техническая документация должна быть реализована в виде интерактивного руководства, вызываемого по нажатию ссылки/кнопки доступной из любого диалогового окна настроек расчетов и на «лету» открывающее описание нужного инструмента или из «панели инструментов».

Функционал для одновременной работы 6-и пользователей

2.4.1 Базовые функциональные возможности ПО для создания и мониторинга геолого-технологических моделей:

- Импорт, экспорт и хранение скважинных данных (траектории, файлы с устьями скважин, исходные данные каротажа и результаты интерпретации данных ГИС (РИГИС)) в форматах, поддерживаемых ведущими поставщиками ПО для геолого-гидродинамического моделирования: Las 1.0, Las 2.0, Las 3.0, RMS well, Petrel well, а также возможностью определения и применения тестовых форматов данных (ASCII) для работы с нестандартными пользовательскими файлами.

- Импорт, экспорт и хранение данных по пластопересечениям скважин (well tops): с привязкой по горизонту и относительной/абсолютной глубине (MD/TVD); по номеру скважины и относительной/абсолютной глубине (MD/TVD); привязкой по горизонту, номеру скважины и относительной/абсолютной глубине (MD/TVD); Petrel well tops.

- Импорт, экспорт и хранение двухмерных данных (точки, полигоны, 2Д поверхности, линии и ребра разломов) в форматах, поддерживаемых ведущими поставщиками ПО для геолого-гидродинамического моделирования: DFX text, Landmark EZ model point data text, Landmark horizon text, Geographic text, CPS-3, Roxar text, Shapefile binary, Submetrics text, Sattleger text, Postscript text, Z-MAP text, GOCAD Tsurf text, Eclipse text, Surfer, EarthVision text.

- Импорт и хранение трехмерных данных (геометрия сетки параметры и результаты гидродинамических расчетов) в форматах, поддерживаемых ведущими поставщиками ПО для геолого-гидродинамического моделирования: EMG regular, ROFF, STORM, Tempest More simulation run, VIP CORP, VIP Database.

- Экспорт трехмерных данных (геометрия сетки, параметры и результаты гидродинамических расчетов) в форматах, поддерживаемых ведущими поставщиками ПО для геолого-гидродинамического моделирования: CMG Corner point, ACRES XYZCORNERS, Eclipse GRDCL, Eclipse simulation run, EMG regular, Powers input, ROFF, STORM, Tempest More simulation run, VIP CORP, VIP Database, VIP Simulation run, RESCUE.

- Наличие единого гибкого и простого синтаксиса в калькуляторах программного комплекса: для атрибутов по скважинам, для кривых ГИС и РИГИС, для одномерных и двухмерных объектов (поверхностей, точек, полигонов) и для трехмерных параметров.

- Потоковый экспорт неограниченного количества данных из проекта в отраслевых форматах включая разные типы ACSII файлов: Charisma, Z-Map, СPS-3, Roxar text, Eclipse GRDCL, RESCUE, RESQML и др. в автоматизированном режиме, в том числе при работе с много реализационными объектами отдельно по каждой реализации.

- Поддержка метрической, имперской систем мер и их комбинаций: METRIC, M-M-FT, FIELD, FIELD US, SI.

- Создание, хранение, и быстрый доступ к настроенным страницам визуализации. Мгновенный переход в режим комбинированного просмотра нескольких окон визуализации и возврат в исходный вид. Наличие режима синхронизации курсора и масштаба в неограниченном количестве окон визуализации.

- Набор утилит для арифметических и логических операций с двухмерными/трёхмерными типами данных (обрезка, усечение, замещение).

- ПО должно содержать инструменты для автоматического определения флюидального контакта по скважинам, с поддержкой разделения на группы/обекты/коллекции; с последующем учётом и моделированием как горизонтального, так и наклонного контакта; корректно рассчитывать объем ячеек, пересекаемых поверхностью контакта

- ПО должно содержать инструменты для автоматизированного подсчета объемов и запасов на основе как двумерных, так и трехмерных данных; поддерживать указание подсчетных параметров и коэффициентов, как в общем, так и в детализированном виде; с выдачей результатов как в табличные объекты проекта, так и во внешние ASCII и Excel файлы

- Возможность подготовки и оформления графических приложений (подсчётные планы, разрезы, схемы корреляции) путем комбинации разных типов окон визуализации на одной странице. Печать графических приложений (подсчётные планы, разрезы, схемы корреляции) в векторном и растровых форматах. Возможность настройки экспорта графических приложений в автоматизированном режиме отдельно по каждой реализации проекта.

- Возможности привязки данных к глобальной или локальной системам координат и/или создание собственной системы с возможностью пересчета данных в другую систему координат «на лету».

- ПО должно предоставлять возможность ручного и автоматического создания workflow (полная запись рабочего процесса, добавление операций из истории объектов и т.д.), содержащего все используемые расчеты, начиная с загрузки данных и заканчивая выгрузкой результатов моделирования. Workflow должно обеспечивать работу с циклами, поддерживать пользовательские скрипты на языке Python, иметь возможность импорта/экспорта в другие проекты, а также возможность модификации внешними приложениями настроечных параметров в задачах графа моделирования при выполнении многовариантных расчетов при оценке неопределённости и рисков на двухмерных и трехмерных геологических моделях.

2.4.2 Межскважинная корреляция, необходимые функциональные возможности:

- ПО должно иметь отдельное окно для работы со схемами корреляции и их оформления, инструменты для набора корреляционных схем, редактирования/создания дискретных и непрерывных кривых ГИС,

- Создание нескольких равнозначных траекторий для любого количества скважин проекта с возможностью переноса данных каротажа и РИГИС с одной траектории на другую. Создание и импорт в проект многоствольных и многозабойных скважин и боковых стволов.

- Осуществление интерактивного создания и редактирования детального стратиграфического расчленения разреза в двумерной и трехмерной среде для неограниченного количества скважин и стратиграфических горизонтов проекта.

- Наличие функции поиска на созданных корреляционных схемах, с возможностью переключения на найденную скважину «на лету»

- Поддержка дополнительных опорных геологических границ без привязки к основной стратиграфии проекта.

- Поддержка разных типов глубин для визуализации корреляционных схем по скважинам (MD, TVD/TVD_SS, Elevation, VSECT, TST, Simbox Depth), а также поддержкой временного масштаба (TWT).

- Выравнивания корреляционных схем по неограниченному количеству стратиграфических границ; по границам и подзонам трехмерных сеток.

- Обеспечение визуализации и изменения настроек просмотра на корреляционных схемах всех имеющихся в проекте скважинных данных: кривых ГИС и РИГИС, микросканеров (например, FMI), точечных данных керна, фотографий керна или его текстовых описаний с привязкой по глубине, результатов испытаний и опробований.

- Возможности визуализации на корреляционном профиле синтетических сейсмограмм, 3D сейсмических данных и 2D поверхностей во временном и глубинном масштабах

- Хранение неограниченного количества настроенных корреляционных схем в проекте.

- Создание/хранение/экспорт шаблонов настроек для визуализации скважинных данных на корреляционных схемах с возможностью моментального переключения между ними.

- Визуализация корреляционных схем с сохранением горизонтального масштаба между скважинами; возможность горизонтальной ориентации для отображения корреляционных схем.

- Наличие инструмента «кривая-призрак» с опцией масштабирования для сравнения показаний каротажа по другим скважинам или интервалам глубин.

- Возможность выполнять редактирование маркеров горизонтов и разломов, а также рассчитывать согласно стратиграфии проекта, значения атрибутов (общие вертикальные и стратиграфические толщины, эффективная толщина, средняя песчанистость, средняя пористость и т.д.).

- Возможность выполнять интерактивную редакцию, в окнах просмотра корреляционных схем, исходных и осреднённых скважинных данных на трехмерную сетку.

- Обеспечение функциональности для создания синтетических скважин (горизонтальных и вертикальных) и синтетического каротажа, в том числе на основе существующих трехмерных параметров.

- Возможность выполнения ручной и автоматической корреляции, обеспечивая высокую скорость работы с большими наборами данных.

2.4.3 Картопостроение, необходимые функциональные требования:

- ПО должно содержать полную функциональность для построения различного рода поверхностей, карт и горизонтов с использованием алгоритмов интерполяции методами Kriging, cплайновыми методами (Local и Global), Mask method, Сходящейся средней (Сonverging average), триангуляции и другими.

- Возможность построение поверхностей на основе разнородных данных, учет линий тектонических нарушений, использование трендов и т.д.

- Наличие инструментов для логических операций с поверхностями, их слияние и обрезка.

- Наличие встроенных в расчетные алгоритмы утилит пост-процессинга для сглаживания, увязки со скважинными данными, дополнительными контрольными точками и/или пилларной моделью разломов.

- Возможности интерактивной редакции поверхностей, точек, изолиний, полигонов и поверхностей разломов в окнах просмотра.

- Иметь встроенные алгоритмы автоматизированного подсчёта запасов по двухмерным моделям с поддержкой многовариантных расчетов, учетом категорий запасов и границ лицензионных участков, а также наличием опции формирования таблиц подсчетных параметров во внешние файлы ASCII или Microsoft Excel с таблицей запасов.

- Наличие инструментов для выполнения глубинно-временных преобразований на основе скоростных моделей.

- Наличие встроенных инструментов для оцифровки и привязки импортированных в проект изображений и визуализации в режиме наложения на структурную основу.

2.4.4 Необходимые функциональные требования при структурном моделировании:

- Создание структурных моделей: моделей разломов и наборов структурных поверхностей (моделей горизонтов) должно осуществляться как во временном, так и в глубинном масштабе.

- Возможности построения структурных моделей методом «склеенных блоков» с возможностью корректной автоматической увязки модели разломов, модели толщин и модели горизонтов между собой.

- При создании моделей разломов необходим точный учёт сложных разломов и их сочетания: взбросов, разломов с малым углом падения, листрических разломов, λ- и Y- образных разломов.

- При создании набора структурных поверхностей (моделей горизонтов) необходим учет всех имеющихся входных данных: интерпретированных горизонтов, вертикальных и горизонтальных скважин, маркеров горизонтов (пластопересечения) и вскрытых скважиной разломов, карт толщин и линий эрозии, а также соляных куполов или грязевых вулканов.

- Наличие возможностей для построения согласованного набора структурных поверхностей (модели горизонтов и модели толщин) в пределах каждого тектонического блока методом схождения с учетом всех имеющихся стратиграфических несогласий.

- Наличие инструментов систематизированного контроля качества для всех этапов создания структурных моделей и исходных данных с возможностями интерактивного редактирования элементов модели и исходных данных.

- Инструменты интерактивного редактирования «на лету» должны иметь возможности по коррекции усечения разломов, уточнению линий сочленения друг с другом и внесения ограничений в плоскости их распространения.

- Для модели горизонтов необходима возможность расчета углов падения и корректировки амплитуд для висячего/лежачего крыла разлома.

- Инструменты определения регионов и учета межфлюидных контактов должны быть доступны для объектов структурной модели и последующим включением информации в 3Д сетку.

- Структурная модель должна полностью поддерживать одно- и многовариантный режимы автоматизированного расчета и обновления включая возможность вариации параметров для оценки неопределенности и рисков.

- Расчет неопределенности структурной модели должен учитывать данные сейсмической интерпретации, карты стандартных отклонений или максимальным значением СКО по каждому горизонту модели.

2.4.5 Трехмерные сетки, необходимые функциональные требования:

- ПО должно поддерживать создание сеток: блочно-центрированной геометрии, геометрии угловой точки; с вертикальной нарезкой слоёв сетки пропорционально и параллельно, в том числе, параллельно заданным поверхностям и возможностью фиксировать максимальную мощность слоя.

- Наличие специализированных инструментов контроля качества сеток.

- Генератор трёхмерных сеток должен поддерживать встраивание структурных и неструктурных разломов и иметь возможность ступенчатого встраивания сбросов, взбросов и размывов, а также иметь возможность регуляризации ячеек.

- Равномерное и неравномерное укрупнение геологических 3Д сеток по вертикали с учётом показателей неоднородности.

- ПО должно обладать инструментами для объединения и разрезания сеток, создания сегментов, регионов и локальных измельчений (LGR) сетки. Возможность копирования и экспорта трехмерных сеток в пределах выбранного сегмента или диапазона ячеек.

- ПО должно обладать инструментами перенос-осреднения данных со скважин на трёхмерные сетки с возможностью сдвижки и масштабирования скважинных кривых для коррекции несоответствия стратиграфических разбивок скважин и геометрии трёхмерной сетки.

2.4.6 Моделирование фильтрационно-ёмкостных свойств, необходимые функциональные требования:

- ПО должно: предоставлять инструменты анализа исходной информации, обеспечивать воспроизведение любых обстановок осадконакопления с использование детерминистических и стохастических методов интерполяции (дискретных и непрерывных свойств).

- Наличие встроенных инструментов для максимально точного воспроизведения результатов 2Д-моделирования в трехмерной модели.

- ПО должно содержать набор инструментов для ручной и автоматической постобработки трехмерных свойств.

- Для фациального моделирования доли фаций должны задаваться посредством среднего значения доли, на основании геолого-статистических разрезов (ГСР), одномерных функций, карт песчанистости, трехмерных параметров и/или одновременного использования сразу нескольких трендов перечисленных типов.

- Возможность использования сейсмических атрибутов и параметров вероятности наличия фации в качестве трендовых данных.

- Возможность учёта вертикальных и латеральных закономерностей Фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) внутри осадочных тел, полученных при моделировании параметров пространственных распределений фациальных типов пород.

- Наличие независимых настроек алгоритмов отдельно по подзонам трехмерной модели, выбранным регионам трехмерной модели.

- Возможность задания различных типов вариограмм в горизонтальном и вертикальном направлениях, задание переменных азимутов и рангов вариограмм при помощи 2Д поверхности или 3Д параметров.

- Возможность одновременного моделирования нескольких петрофизических параметров в режиме ковариации (ко-симуляции).

- Набор функций и утилит для расчёта трёхмерного параметра водонасыщенности по различным зависимостям: look-up, J-функциям и др.

Функционал для одновременной работы 3-х пользователей

2.4.7 Моделирования пространственных распределений фациальных типов пород терригенных и карбонатных отложений разного генезиса методом основанном на воспроизведении заданных стационарных образов; распределений фациальных типов регрессивных и трансгрессивных серии осадков, прибрежно-морских и дельтовых отложений или карбонатных рифов; распределений фациальных типов объектно-ориентированными методами моделирования пород терригенных и карбонатных отложений разного генезиса включая русловые и прирусловые отложения и сложные русловые системы:

- Возможности запуска алгоритмов в режиме одно- и многовариантных расчётов.

- Возможность учёта/увязки скважинных данных и корреляции осадочных тел в скважинах.

- Возможность точного воспроизведения заданных пользователем долей пород каждого типа, в том числе рассчитанной на основе скважинных данных.

- Наличие независимых настроек алгоритма отдельно по выбранным подзонам/регионам трёхмерной модели.

- Задание долей фаций посредством среднего значения доли, на основании геолого-статистических разрезов (ГСР), 1D функций, карт песчанистости, трехмерных параметров и/или одновременного использования нескольких трендов.

- Использование в качестве трендовых данных: сейсмические атрибуты, параметры вероятности наличия фации или параметры, полученные путём комбинации нескольких трендов.

- Использование при расчёте обучающего изображения, созданного как на текущей трехмерной сетке, так и на отдельной, другой размерности. Встроенные возможности для масштабирования и корректировки обучающее изображение по направлениям X, Y, Z и при помощи трехмерных трендовых параметров.

- Возможность расчета пространственных трендов по фациям полученного параметра (постоянное значение, расстояние от и до границы фации, направление простирания фаций, азимут простирания фаций и др.).

- Обеспечение возможностей для использования алгоритмов при создании многоуровневых (иерархических) фациальных моделей, в случае если распространение фаций выполняется внутри уже построенного дискретного свойства.

- Возможность выполнения комплексирования реализаций, полученных различными методами при помощи инструмента объединения нескольких параметров с определением порядка эродирования литологических границ для создания многоуровневых фациальных моделей.

- Поддержка следующих режимов расчета для регрессивной и трансгрессивной серии осадков: определение пропорций (Proportional), наложенные пояса (Stacked Belts), тренды и границы (Trend & Threshold). Определения типов и настроек фациальных переходов (регрессия или трансгрессия).

- Наличие инструмента предпросмотра позволяющего оценить заданные настройки геометрии фаций без выполнения задачи, что необходимо для быстрой корректировки углов напластования, направления осадконакопления со следующими опциями: отображение любых вспомогательных линий (оцифрованных линий выклинивания, замещения и т.д.), просмотр положения границ фаций по слоям сетки.

- Возможность моделирование осадочных тел в виде геометрических параметризованных объектов, имеющих определенную форму. Размеры форм осадочных тел определяются распределениями, заданными пользователем, и могут различаться в зависимости от положения в пределах месторождения.

- Объектные методы основаны на итерационном методе типа Метрополис-Хастингс, при котором на каждой итерации рассчитывается целевая функция (температура), отражающая степень соответствия модели скважинным данным и разнообразным ограничениям.

- Возможность использования встроенной библиотеки для настроек геометрии осадочных тел (русловые тела, карбонатные рифы, турбидиты и т.д.).

- Возможность создания, редактирования и дополнения встроенной библиотеки осадочных тел пользовательскими объектами.

- Возможность моделирования «хребтовых тел», которые могут изменять свою локальную ориентацию в соответствии с заданной пользователем картой азимутов. Геометрия и границы каждого «хребтового» тела в пространстве могут быть заданы пользователем при помощи объектов полигонов или точечных данных, хранящихся в проекте.

2.4.8 Необходимые функциональные требования для выполнения локального обновления моделей

- Возможность определения региона обновления при помощи полигонов и/или трехмерных параметров для сохранения данных неизменными за пределами обновляемого региона (локального обновления).

- Возможность обновления структурных моделей и трёхмерных сеток с сохранением непрерывности на границе зоны обновления.

- Возможность локального обновления стохастических фациальных моделей, пространственного распределения ФЕС в автоматическом режиме или в пределах заданной пользователем области с сохранением непрерывности на границе зоны обновления.

2.4.9 Необходимые функциональные требования для подготовки статической основы для гидродинамического моделирования:

- Перенос значений свойств с геологической основы на укрупненную сетку с определением латеральных и вертикальных соответствий с настройкой способа взвешивания данных при переносе данных.

- Определение эффективных параметров ячеек гидродинамической сетки по данным детальной геологической модели методами арифметического, геометрического, гармонического и взвешенного арифметического осреднения, а также полного и диагонального тензора.

- Наличие функционала импорта результатов трехмерного моделирования в отраслевых форматах: Eclipse GRDCL, Eclipse simulation run, VIP CORP, VIP Database, VIP Simulation run, POWERS input.

Функционал для 1-го пользователя

2.4.10 Необходимые функциональные требования для моделирования трещиноватости:

- Создавать стохастические дискретные модели трещин методом Fast Track (FT) содержащие множество групп c миллионами взаимодействующих трещин с целью быстрого обзора влияния трещин на свойства проницаемости.

- Создавать стохастические дискретные модели трещин методом Discrete Fracture Network (DFN), содержащих множество групп c миллионами взаимодействующих трещин.

- Возможность использовать для описания систем трещин информации по направлениям, плотности, раскрытости, извилистости и длине трещин с последующей визуализацией предварительных изображений сети трещин по выделенным группам.

- Возможности для создания в процессе моделирования необходимых структурных и/или геомеханических трендов: расчета растяжения, сжатия, сдвига, смещения по разломам и вероятности наличия трещин на основе 3D сетки и линий разломов;

- Согласовывать модель трещин полученной методом DFN со скважинные данными (ГДИ, интерпретация имиджеров).

- Расчёт и экспорт полей проницаемости (матричной и трещенновой) и параметра сообщаемости матрица-трещина, для последующего гидродинамического моделирования.

2.4.11 Необходимые функциональные требования для моделирования неопределенности и анализа рисков:

- Возможность учета при моделировании неопределённости: положения траекторий вертикальных и горизонтальных скважин с возможностью контроля выхода скважины из пласта; глубинно скоростных преобразований; положения горизонтов и разломов; положения межфлюидных контактов; долей фаций; трендов; функций; рангов вариограмм используемых при фациальном и петрофизическом моделировании.

- Возможность настройки вариации параметров неопределённостей как отдельно, так и по группам. Возможность задания коэффициентов корреляции между варьируемыми параметрами неопределенности.

- Возможность создавать представительные ансамбли реализаций различными методами экспериментального дизайна (анализ чувствительности, Монте-Карло, Латинский гиперкуб) на полномасштабных геологических моделях.

- Возможность проведения качественного (графического) анализа полученных ансамблей реализаций при помощи графиков Торнадо, Корреляции Спирмана (Spearman Correlation), Box-plot графиков, гистограмм.

- Возможность проведения количественного статистического анализа при помощи таблиц со значениями параметров неопределённости и подсчётных параметров.

- Возможность формирования откликов для оценки неопределённости с учетом моделируемых зон, регионов запасов, выбранных категорий и/или лицензионных участков.

- Возможность проведения анализа неопределённости в пространстве: создавать карты и 3D параметры, максимальных, минимальных, средних, стандартных отклонений, по перцентилям вероятности, вероятности наличия фаций, а также карты вероятности наличия значения подсчётных параметров выше или ниже заданного порогового значения.

- Возможность сохранения таблиц с подсчётными параметрами по реализациям многовариантной модели во внешние файлы в формате ASCII и Excel (Microsoft).

- Возможность быстрого переключения между реализациями проекта («на лету») с сохранением всех возможностей по визуализации и использованию в расчетах для выбранной реализации (калькуляторы и расчетные алгоритмы).

- Возможность извлечения из многовариантных объектов полученных в результате многовариантного моделирования отдельных реализаций объектов (точки, поверхности, 3D сетки и параметры).

2.5 ПО для создания и мониторинга гидродинамических моделей должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

Общие требования

- Наличие кроссплатформенного, параллельного, трехмерного, численного гидродинамического симулятора нелетучей нефти (Black oil) и композиционного моделирования (EOS).

- Построение PVT моделей c поддержкой калибровки и анализа PVT свойств.

- Расширенные функции для решения различных задач моделирования (учет различных физических явлений пласта, эффекты МУН/ГТМ, моделирование двойной среды, и др.).

- Подготовка входных данных для моделирования внутри многофункциональной графической оболочки с возможностью запуска на расчет.

- Возможность полномасштабного анализа гидродинамических моделей и обработки результатов моделирования, включая подготовку отчетной документации (карты, графики, таблицы).

Требования для одновременной работы 5-и пользователей

2.5.1 Необходимые функциональные возможности для анализа результатов гидродинамического моделирования пласта:

- Полномасштабный анализ многовариантных моделей (2D/3D), совместимый со сторонними симуляторами (ECLIPSE 100/300, INTERSECT, Aspen Tempest MORE, Nexus, VIP, IMEX/GEM/STARS, GigaPOWERS).

- Объединение моделей в проекты для совместного анализа с возможностью сортировки моделей по любому критерию внутри проекта.

- Гибкая загрузка расчетов (рекурсивный поиск внутри директорий, поддержка общих файлов).

- Поддержка предустановленных шаблонов для графических приложений, возможность создания пользовательских шаблонов.

- Возможность сортировки скважин, групп и других объектов по любым технологическим показателям и критериям.

- Интегрированное отображение 2D и 3D результатов с индивидуальной настройкой визуализации (фильтры, сортировка).

- Возможность настраиваемых кругов разработки при отображении 3D параметров.

- Расчет P10/P50/P90 любых технологических показателей для набора многовариантных моделей, отображение в виде диаграммы размаха, доверительного интервала.

- Визуализация и сравнение ансамблей расчетов.

- Возможность переключения в 3D окне между многовариантными реализациями с сохранением вида (текущий фильтр, разрез, положение).

- Построение графиков вдоль ствола скважины, отображение RFT/PLT данных.

- Наличие оптимизации работы с гигантскими моделями для быстрой загрузки и оперативного построения графиков и отображения 3D параметров.

- Возможность отображения разломов, несоседних соединений, линий тока.

- Возможность построения линий тока, полученных по результатам гидродинамического расчета, и автоматического расчёта таблицы коэффициентов интерференции скважин.

- Возможность ранжирования расчетов для оценки оптимальных сценариев разработки с заданием целевой функции.

- Возможность анализа качества адаптации по одной или нескольким моделям с заданием целевой функции.

- Создание кросс-плотов по скважинам для быстрой оценки качества адаптации моделей с поддержкой ансамблей расчетов.

- Возможность построения произвольных разрезов в 3D окне – по произвольной линии или вдоль интересующих скважин.

- Наличие калькуляторов для расчета 2D векторов и 3D параметров.

- Наличие редактора регионов по полигонам.

- Возможность печати и выгрузки графических изображений в различных форматах, в том числе в формате pptx по заранее указанному шаблону.

- Возможность выгрузки данных в электронную таблицу для дальнейшего анализа и отчетности (сводная статистика по адаптации, технологические показатели, гистограммы распределения свойств).

- Подготовка графической отчетной информации с подписями на любом языке для оформления карт, графиков, таблиц.

- Автоматизация выгрузки результатов на основе внутренних команд.

Требования для одновременной работы 3-х пользователей

2.5.2 Необходимые функциональные возможности для расчета гидродинамических моделей пласта (Black oil):

- Поддержка задания входных данных по скважинам, фактической информации по истории разработки и прогнозных параметров в виде табличного формата, описание которого определяется пользователем.

- Поддержка форматов описания данных, ключевых слов Eclipse и запуска соответствующих расчетов без необходимости конвертации, возможность сочетания различных форматов задания в рамках одной модели.

- Возможность задания траектории скважин в географических координатах.

- Создание локального измельчения/укрупнения, поддержка неструктурированных сеток в любой области интереса (разломы, скважины)

- Возможность управлять расчетом через специализированные операции, написанные на языке Python c поддержкой подключения сторонних библиотек (автоматизация проведения мероприятий по условиям, управление режимами работы скважин в процессе расчета, отчетная информация)

- Возможность создания пользовательских векторов на языке Python

- Наличие специального API протокола, который предоставляет сторонним программам оперативный доступ к изменению ключевых параметров модели в процессе вычислений

- Возможность моделирования трещиноватых коллекторов (моделирование двойной среды)

- Моделирование ГРП (моделирование притока и потока внутри трещин).

- Возможность моделирования МУН: закачка CO2, полимерное заводнение, термальная опция, закачка пара, закачка растворителей, закачка и адсорбции ПАВ

- 4-х фазная модель Тодда-Лонгстафа для задания опции сольвента (растворителя) и коэффициента смесимости для моделирования смешивающегося вытеснения в моделях Black Oil

- Расширенное моделирование притока, решение задач с учетом отклонения от закона Дарси: специальные уравнения притока к газовым/газоконденсатным скважинам, учет эффектов от выпадения конденсатной пробки

- Опция псевдодавления газа для корректного учета свойств газа от давления (в призабойной зоне)

- Уравнение притока Russel-Gudrich

- Учет влияния газоконденсатной пробки через опцию обобщенного многофазного псевдодавления

- Зависимость ОФП от скорости фильтрации

- Фильтрация по закону Форгхеймера для учета отклонения от закона Дарси при высоких скоростях течения газа

- Задание коэффициентов фильтрационного сопротивления А и В и D-фактора для учета отклонения от закона Дарси

- Возможность проектирования и расчета работы скважины со сложной траекторией, поддержка зарезки боковых стволов

- Наличие специальных опций для организации задания газлифтной эксплуатации, сайклинг процесса.

- Возможность задания граничных условий при секторном моделировании.

- Учёт минерализации пластовой и закачиваемой воды.

- Поддержка мультисегментной модели скважины.

- Учёт неньютоновских свойств флюидов.

- Возможность учета уплотнения горных пород и изменения фильтрационно-емкостных свойств пород в процессе разработки.

- Возможность задания аналитических и численных аквиферов.

- Наличие масштабирования концевых точек.

- Поддержка гистерезиса ОФП и капиллярных давлений.

- Возможность задания группового контроля по набору скважин.

- Альтернативное вычисление сообщаемости скважина-пласт.

- Наличие задания трассеров и API-трассировки нефтей.

- Поддержка опции добыча метана из угольных пластов.

- Возможность создавать выходные данные в формате Eclipse во время расчета.

- Собственные форматы результатов должны быть открыты и задокументированы.

- Наличие диспетчера расчетов с поддержкой запуска различных симуляторов, удаленного запуска с настройкой систем управления и очередей.

Требования для работы одного пользователя

2.5.3 Необходимые функциональные возможности для расчета гидродинамических моделей пласта (EOS) в дополнении к п. 2.5.2:

- Поддержка расчетов прогнозных показателей на гидродинамической композиционной модели (EOS).

- Задание начального состава через мольные доли углеводородов, как функция от глубины с возможностью нахождения состава газа, нефти на ГНК и установка давления на ГНК.

- Опция трехфазного равновесия в композиционных моделях для расчета равновесного состояния газ-жидкость-жидкость или газ-газ-жидкость (например, при закачке CO2 при относительно низких пластовых температурах)

- Поддержка сглаживания фазового перехода для расчетов со смешивающимся вытеснением: задание смешивания относительных фазовых проницаемостей и потенциалов нефти и газа для композиционной модели.

- Эффекты поверхностного натяжения: наличие интерполяции между кривыми фазовой проницаемости для несмешивающейся системы и случая полного смешивания при композиционном моделировании.

- Возможность задания таблиц растворимости газа в воде и испарения воды в газ.

- Задание «защемленной» нефти (trapped oil), учет слабого охвата вытеснением при закачке CO2

- Возможность моделировать диффузионный перенос.

- Возможность трассирования всего набора компонентов и расчета их равновесия на сепараторе.

- Возможность закачки и реинжекции газа заданного состава с опцией «продажи» части газа.

- Возможность задания сепаратора с опциями расчета состава через значения констант фазового равновесия, уравнения состояния, фактор смешивания, и с опцией расчета плотности нефти.

- Возможность проверить наличие перенасыщенных ячеек в газовой зоне и перевести их в состояние насыщенного газа при корректном давлении, для случая давления конденсации газа за пределами ГНК в газовой зоне при инициализации.

2.5.4 Необходимые функциональные возможности для создания моделей пластового углеводородного флюида (PVT-модель):

- Расчет фазового равновесия для всех типов флюидов.

- Расчет фазовых превращений на основе различных многопараметрических уравнений состояния Ван-дер-Ваальсового типа (уравнения состояния Пенга-Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга).

- Поддержка расчета лабораторных экспериментов (контактное разгазирование, дифференциальное разгазирование, дифференциальная конденсация при постоянном объеме, ступенчатая сепарация), включая эксперименты на смешиваемость (определение минимального давления смесимости, коэффициента объемного расширения, эксперимент по вытеснению в тонкой трубке) и изменение состава по глубине.

- Возможность многомерной регрессии параметров уравнения состояния для адаптации модели по лабораторным данным.

- Экспорт PVT-таблиц Black Oil и уравнений состояния для композиционной модели в форматах различных симуляторов.

- Возможность выгрузки PVT моделей для многофазных расходомеров и программ моделирования поверхностных сетей, технологических процессов.

2.6 ПО для создания и мониторинга интегрированных моделей должно содержать следующие базовые функциональные возможности:

Общие требования

- Поддержка моделирования различных режимов течения с возможностью экспорта VFP/VLP таблиц.

- Наличие расчета тех.режимов работы скважин и оборудования.

- Возможность определения пропускной способности трубопровода, выбор диаметра трубопровода, давления и температуры транспортировки, контроля скорости потока, учитывая основные изменения физико-химических свойств нефтегазовой смеси.

- Возможность прогноза состояния поверхностной инфраструктуры с учетом сезонных помесячных колебаний температуры окружающей среды, а также при пиковых (зимних) и минимальных (летних) нагрузках.

- Интеграция с моделью пласта для оценки всей системы добычи, состоящей из модели пласта, скважин и промысловых трубопроводов.

- Поддержка различных гидродинамических симуляторов при реализации интегрированного подхода.

- Отдельный расчет установившегося потока и оценка производительности отдельных элементов: скважины, участка трубопровода в зависимости от заданных граничных условий.

- Анализ нестационарных процессов в системе сбора.

- Контроль осложнений, связанных с гидратообразованием, парафиноотложением и др.

- Графические инструменты для анализа чувствительности элементов системы сбора и транспорта к изменению параметров их работы.

Требования для одновременной работы 2-х пользователей

2.6.1 Необходимые функциональные возможности для создания текущей модели наземной системы сбора:

- Возможность использования интерфейса для создания/редактирования модели системы сбора, расстановки линейного оборудования и внесения параметров работы.

- Хранение управляющих файлов, файлов описывающих параметры скважин, трубопроводов и оборудования, в формате текстовых файлов ASCII, для применения скриптов и препроцессоров при формировании входных данных модели системы сбора.

- Импорт данных по траекториям, включая пакетный режим, для модели скважин с использованием следующих форматов данных Petrel well, Tempest welltrack, Microsoft Excel.

- При создании модели поверхностной инфраструктуры, необходимо учитывать в модели следующие линейные элементы:

- штуцер, с возможностью влиять на коэффициент, используемый при расчете потерь давления и на температурную модель (в качестве результатов расчета для этого элемента должны быть доступны степень открытия штуцера в процентах, итоговый проходной диаметр штуцера, перепад давления и температуры флюида);

- компрессор с опциональной возможностью описывать характеристики через зависимость КПД, напора или степени сжатия от объемного расхода флюида;

- компрессор с дополнительной возможностью в течение расчета управлять по частоте вращения, затрачиваемой мощности или максимальному перепаду давления;

- оборудование, используемое для закачки ингибитора гидратообразования, с описанием процентного содержания и температурой закачиваемого ингибитора;

- датчики расхода, давления, температуры, скорости потока, в том числе расставленные произвольно, для вывода данных в конкретных точках скважины или сети.

- Возможность интерактивного добавления в скважины/трубопроводы оборудования с заранее заданными характеристиками (штуцер, компрессор, теплообменник, ЭЦН, струйный насос, датчики, сепаратор, разделитель потока).

- Наличие инструмента, позволяющего автоматизировать калибровку элементов системы сбора для приведения технологической модели в соответствие к фактическому состоянию. Среди варьируемых параметров должны быть доступны:

- множители плотности фаз, вязкости;

- коэффициент проскальзывания фаз;

- множитель на шероховатость труб и на коэффициент теплопередачи от внешней среды;

- корректировка работы оборудования (насосов/компрессоров, штуцеров, теплообменника).

2.6.2 Необходимые функциональные возможности для отдельного анализа стационарных процессов:

- Наличие калькулятора установившегося потока для ситуационных расчетов показателей работы одной скважины или участка трубопровода для многофазных систем при заданных пользователем граничных условиях и параметрах оборудования.

- Возможность применять различные граничные условия для оценки и диагностики работы фонтанирующих скважин или скважин с оборудованием механизированной добычи.

- Оценка производительности отдельных элементов системы сбора и транспорта к изменению рабочих параметров.

- Возможность использования различных ограничений и диапазонов параметров работы оборудования (насосов/компрессоров/газлифта).

- Наличие элементов адаптации и простой проверки чувствительности модели к основным параметрам при помощи множителей для диаметра, шероховатости, коэффициентов теплопередачи, фазовых плотности или вязкости. Калибровка различных элементов: степень открытия клапана, мощность/частота насосов или параметры газлифта для элементов притока.

- Возможность генерировать VFP таблицы на основе механистической модели.

Требования для работы одного пользователя

2.6.3 Необходимые функциональные возможности для интегрированного моделирования единой системы, включающей в себя модель пласта, модель потока в скважине и модель потока в поверхностной сети сбора:

- Управление интегрированным расчетом посредством двунаправленной связи симулятора потока в системе сбора и гидродинамическими симуляторами, например E100/E300 или Tempest MORE.

- Синхронизированные шаги расчета симуляторов в интегрированном расчете: обмен данными на каждый шаг о текущей продуктивности на забое скважины и управляющими дебитами после балансировки сети.

- Расчет параметров потока в системе сбора с применением механистической модели непрерывного потока, учитывающей различные режимы течения и проскальзывание фаз.

- Возможность совместного моделирования нескольких залежей или объектов разработки в рамках единой системы сбора и транспорта.

- Возможность одновременного расчета добывающих и вспомогательных, сервисных сетей (например, используемых для закачки ингибитора, газлифтного газа) с учетом массообмена между ними.

- Реализация упрощенных подходов к учету реакции пласта в интегрированных моделях для краткосрочных прогнозов, поддержка работы с различными моделями пласта:

- гидродинамические модели пласта

- модели материального баланса

- IPR таблицы (полученные аналитически или из ГДМ)

- Поддержка заданных целей, ограничений и работы оборудования при динамическим разделении потока по направлениям, в системах сбора, где существует движение флюида по параллельным трубопроводам – лупингам.

- Наличие встроенных программных алгоритмов для оптимизации разработки месторождения и работы сети за счет приоритезации конкретных скважин при балансировке:

- минимизация обводненности,

- минимизация ГКФ, КГФ, ВГФ

- ограничений параметров по времени

- депрессия

- лимиты kWh

- Наличие специализированных опций для контроля за стабильностью потока: контроль осложнений, связанных с гидратообразованием, модель оценки температуры выпадения парафинов, учет неньютоновского поведения жидкости, расчет вязкости эмульсии, модель скорости коррозии.

- Автоматизированное управление закачкой ингибитора гидратообразования в зависимости от расхода и термобарических условий.

- Поддержка динамического задания и изменения параметров работы оборудования: внесение корректировок в конструкции или в свойства флюида, поступающего в скважину, непосредственно во время расчета, посредством событий.

- Наличие системы отчетов, предупреждений, сообщений об ошибках, для ознакомления пользователя с ходом расчета.

- Экспорт результатов из интерфейса в формат Microsoft Excel. Наличие открытого формата хранения результатов для обработки собственными средствами пользователя, а также для постпроцессинга в других программных продуктах.

2.6.4 Необходимые функциональные возможности для отдельного анализа динамических, переходных процессов:

- Наличие калькулятора нестационарного потока для ситуационных расчетов показателей работы одной скважины или участка трубопровода при заданных пользователем граничных условиях и параметрах оборудования.

- Поддержка моделирования различных динамических процессов на участке системы сбора: продувка линии, разгерметизация, время охлаждения флюида для различных конфигураций изоляции стенок труб, процесс самозадавливания скважины из-за накопления жидкости на забое, время охлаждения флюида для различных конфигураций изоляции стенок труб, расчет необходимого количества ингибитора гидратообразования для холодных пусков скважины и времени для достижения стабильной добычи, моделирование аварийных процессов с учетом закона сохранения импульса, таких как открытие клапана или обрушение дроссельной заслонки и др.

- Поддержка моделирования эффектов, связанных с импульсами потока при запусках и остановках. Подтверждение, уточнение показаний PID регуляторов.

- Анализ чувствительности отдельных элементов системы сбора к изменению рабочих параметров при моделировании нестационарных процессов.

VII Требования к техническому сопровождению:

В течение 6 лет в рамках гарантийного обслуживания программного обеспечения должны предоставляться новые версии ПО с исправленными ошибками в тех случаях, когда и если такие новые версии будут выходить, а также предоставляться технической поддержкой по особенностям работы ПО. Обращение за технической поддержкой по телефону, электронной почте или через веб-портал в рабочее время.

Срок действия лицензий ПО должен быть не менее 20 лет с ежегодным обновлением.

Срок гарантийного обслуживания аппаратного обеспечения должен составлять не менее 3 (трех) лет, если производителем не установлен другой срок.

В рамках данной поставки должно быть предусмотрено проведение на территории Заказчика специализированных тренингов по работе поставленного ПО общей продолжительностью не менее 35 дней. А также Исполнитель обязуется проводить консультации до полного построения геолого-гидродинамической модели месторождений.

Без дополнительной оплаты Исполнитель обязуется командировать своих специалистов для оказания консультаций по темам интерпретации 2D и 3D данных сейсморазведки, интерпретации данных ГИС, создания базы данных и анализа истории разработки, двухмерного и трёхмерного многовариантного геолого-технологического моделирования, гидродинамического и интегрированного моделирования на реальных данных Заказчика на территории Заказчика сроком не менее, чем на 80 дней (суммарно, непосредственного пребывания).

Для полного и наглядного изучения процесса построения геолого-гидродинамической модели и мониторинга Исполнитель без дополнительной оплаты обязуется не менее 2 раз (во время построения и в начале мониторинга) организовать рабочие командировки специалистов Заказчика, на примере ранее построенных и используемых Исполнителем моделях.

VIII Способ передачи:

Способ передачи документации и лицензионных файлов: по средствам электронной почты или путём электронной загрузки через сеть Интернет.

IX Порядок выполнения работ по оцифровке и верификации исходной информации.

IX.I Оцифровка утверждённых действующих проектных документов путём сканирования.

IX.II Оцифровка имеющегося картографического материала, включая координаты устьев скважин, инклинометрии, величины магнитного склонения, а также исходной информации по данным ГИС, результатов обработки и интерпретации данных ГИС по скважине, сшивка и увязка каротажных и интерпретированных кривых по целевым объектам в пределах:

| № п/п | Перечень Услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оцифровка скан-образов каротажных диаграмм стандартных геофизических исследований в открытом стволе (ГИС) по скважине (до 4 кривых). Масштаб 1:500. | Около 2100 |
| 2. | Оцифровка скан-образов газового каротажа и/или ГИС при бурении в скважине со средней глубиной до 2000 м (до 10 кривых). Масштаб 1:500. | Около 2100 |
| 3. | Оцифровка карт (формат до А0) | Около 80 |

X Порядок выполнения работ исследованию керна месторождения Готурдепе

X.I Стандартные исследования керна для построения геолого-гидродинамической модели выполняются для всех продуктивных горизонтов.

X.II Исследования керна выполняются на территории Исполнителя.

X.III Отбор керна выполняется в кернохранилище института «Небитгазылмытаслама»

X.IV При невозможности выполнения Заказчиком специальных исследований по определению кривых капиллярного давления (ККД), коэффициента вытеснения нефти (Квыт), относительной фазовой проницаемости (ОФП) и другие дополнительные исследования производит Исполнитель. При исследованиях кернов Исполнитель без дополнительной оплаты обязуется организовать рабочие командировки специалистов Заказчика для ознакомления передовыми методами по изучению кернов.

X.V Необходимые разрешения на вывоз керна оформляет Исполнитель. Вывоз керна осуществляется силами Исполнителя на основании разрешений, полученных Исполнителем.

X.VI Анализ результатов проведенных исследований керна выполняется с учетом материалов исследований прошлых лет.

X.VII Результатом работ являются петрофизические зависимости: керн-керн, керн-ГИС.