“УТВЕРЖДАЕТ” В.и.о Начальника, заместитель начальника Я. Аннагелдиев ГУ«Туркменнебитонумлери» “03” июнь 2024 г.

Технический – характеристика                                                                  РГС – 50     РГС – 60

| № | Наименование параметра | РГС – 50 | РГС – 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая температура C0 | +450 -350 | +450 -350 |
| 2 | Внутренний диаметр | 2780 мм | 2780 мм |
| 3 | Длина резервуара | 9600 мм | 11000 мм |
| 4 | Ширина резервуара | 2800 мм | 2800 мм |
| 5 | Масса резервуара | 3700 кг | 4100 кг |
| 6 | Толщина | 4 мм | 4 мм |
| 7 | Емкость | 50 м3 | 60 м3 |
| 8 | Сейсмичность площадки строительства | 9 баллов | 9 баллов |
| 9 | Срок службы | 20 лет | 20 лет |

Сварной, горизонтальный, надземный, листовой сборки

Резервуарные оборудование (в комплекте)

| N/п | Наименование оборудование |
| --- | --- |
| 1 | Резервуар РГС – 60 |
| 2 | Лестница |
| 3 | Люк-лаз Du600 Ru=0,07 MPa |
| 4 | Приемно-раздаточный патрубок Du-50 2 комп. |
| 5 | Запорная арматура Du-50 |
| 6 | Клапан дыхательный SMDK-50 |
| 7 | Люк замерной Du-150 мм |

Начальник отдела производстно-технический

и инновационных технологии                                                          С.Бердиев