Технические требования на автомобиль бортовой с грузоподъемностью не менее 8т. на шасси 6х6 для перевозки устьевого оборудования высокого давления в тяжелых песчаных-пустынных условиях. С установленной кранно-манипуляторной установкой  (КМУ) типа Канглим грузоподъемностью не менее 8т. и вылетом стрелы на 18м.

Характеристики

Колесная формула         -  6х6

Длина кузова                  – не менее 5 метр

Двигатель                      -  Дизельный

Высота бортов              – 600 мм

Грузоподъемность не менее             - 8 тон.

Грузоподъемность КМУ не менее   - 8 тон.

Вылет стрелы                                     - до 18 метр.

Тип  КМУ                                           -  тросовый

Угол вращения                                   - 360º непрерывно

Скорость вращения (мин/оборот)     -2,5

- Походное положение крепление крюка стрелы

крепится на борту автомобиля.

- При перевозке груза крепление крюка стрелы

крепится на буксировочных крюках переднего буфера.

Цвет бортового автомобиля должен быть белым.

Год выпуска не ранее 2026 года. (Должен соответствовать году заключение контракта)

Главная– Подъемное оборудование – Краны- манипуляторы

от производителя типа Модернизированная версия популярного тросового крана- манипулятора.

КМУ должно обладать увеличенной до 8 т грузоподъемностью, новым постом управления, эргономичными рычагами управления опорами, новой опцией ручного поворота опор с пневмоцилиндром, а такжедо 18 метровым вылетом стрелы и гидравлическим раздвижением опор.

Дистанционное управление. Дистанционное управление должно позволять, свободно перемещаясь, управлять краноманипуляторными установками и наблюдать за движением КМУ. ДУ (Дистанционное управление) должно иметь световую сигнализацию при 100% нагрузке. Должно оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Лебедка

Расширенная база опор. Должно быть установлено преимущественно в паре с тяжелымиманипуля-торами на заднем свесе рамы автомобиля. Должны быть предусмотрены балки допол-нительных опор для обеспечения высокой устойчивости автомобиля при работе КМУ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Светоотражающие знаки аварийной остановки

Противооткатные упоры

Огнетушитель порошковый

Автомобильная аптечка

Набор инструментов

Домкрат с набором инструментов для демонтажа шин