Технические характеристики на станцию Сликлайн.

- Агрегат для исследования скважин с двухсекционным спускоподъемным механизмом с вместимостью 24606 фут (7500м). каната диаметром 5,6 мм и проволоки диаметром от 3,2 мм до 3,6 мм в комплекте с лубрикатором на 35 МПа (350 атм.) и скважинным оборудованием для спускоподъемных операций и барабаном типа СЛИКЛАЙН на шасси 6х6

1.1 Габариты и масса:

  - Длина: 6.06 м.; ширина: 2.44 м.; высота: 2.44 м.; масса: 7655 кг.

- Особые характеристики Сликлайн:

  - Формат 20 футового(6,1м) (ISO) морского контейнера взрывобезопасного исполнения, смонтирован на шасси(6х6) автомобиля

  - Год выпуска автомашины не ранее 2026 года. (Должен соответствовать году заключение контракта).  Цвет кунга и кабины должен быт белым.

  - Угловые такелажные и крепежные элементы (стандарта ISO) в верхней и нижней частях рамы.

  - Модульная конструкция установки, с возможностью замены силового агрегата и рамы СПА.

  - 4-цилиндровый дизельный двигатель, развивающий до 95 кВт (129л.с.).

  - Двух барабанная комплектация.

  - Канатная проволока длиной 7500м.с диаметром 0.125" (3.175 мм)

намотанный на проволочном барабане.

  - Канатная проволока длиной 7500м.с диаметром 0.125" (3.175 мм) намотанный на транспортном барабане.

  - Канат длиной 7500м. с диаметром 7/32"(5.55мм) намотанный на канатном барабане.

  - Канат длиной 7500м.с диаметром 7/32"(5.55мм.) намотанный на транспортном барабане.

  - Максимальная нагрузка на линию на внутреннем витке - 8000 кг.

  - Максимальная нагрузка на линию на наружном витке - 4000 кг.

  - Стандартная рама СПА ASEP для двух барабанной комплектации.

  - Отсеки под днищем для хранения инструмента и лубрикатора.

  - Отсеки для хранения инструментов внутри корпуса.

  - Отсеки для хранения в заднем бампере.

  - Электрогенератор мощностью 16 кВт.

  - Агрегат для исследования скважин с двухсекционным спуск подъемным                механизмом применяется в условиях окружающей среды с температурой от –20 до +50 градусов Цельсия

  - Воздушный кондиционер с функциями влагопоглотителя и обогревателя мощностью не менее 13000 BTU- 2шт, и сетевой холодильник 1-шт.

  - Надежная гидравлическая система АSЕР с замкнутым контуром.

  - В кабине оператора предусмотреть: микроволновую печь, мойка, комплект диэлектрической посуды, электрочайник, холодильник, бак для питьевой воды на 40 л.

- Шасси

  - Установка смонтирована на полноприводном шасси с высокой проходимостью и соответствует для движения в труднопроходимых и пустынных местностях.

  - Нагрузка на одну ось не более 6 тонн.

  - Коробка передач механическая, многоступенчатая.

  - Система электрооборудования однопроводная, с номинальным напряжением 24В

  - Одно запасное колесо с механическим подъемником.

  - Кабина водителя цельнометаллическая, со спальным местом, с отоплением икондиционером.

- Дополнительное оборудование Сликлайн.

  - Компрессор.

  - Стартер (электрический).

  - Освещение силового агрегата (стационарное).

  - Рабочее сиденье (привинчено к полу).

  - Тиски.

  - Перегородка (между оператором и рабочей зоной).

  - Кресло оператора (стационарное) - 2 шт.

  - Освещение кабины оператора (внутреннее).

  - Зажим для бумаг формата А4.

  - Двух барабанная рама СПА (максимальный наружный диаметр 600мм./700мм.) с одним приводом и лебедочным барабаном SC06.

  - Освещение лебедочного модуля (внутреннее).

  - Ручная укладка кабеля.

  - Прожекторное освещение - 2 шт.

  - Топливный бак.

  - Панель управления лебедкой.

  - Панель прибора КомбиГейдж для измерения глубины и натяжения.

  - Измерительное устройство МП 16.

  - Стартер (гидравлический).

  - Стеллаж для труб.

  - Тиски для труб.

  - Комфортабельность кабины.

  - Внутренний шкаф.

  - Сиденье с двумя выдвижными ящиками.

  - Обогреватель.

  - Двойной привод и второй лебедочный барабан (SC05, ВС06 или ИС07).

  - Гидроаккумуляторы и резервуары для гидравлического масла системы управления устьевым оборудованием.

  - Катушка с линией для набивочной камеры (катушка с линией управления устьевым оборудованием).

  - Автоматический кабелеукладчик, отключающийся при ручном управлении.

  - Катушка с линией управления превентором (катушка с линией управления устьевым оборудованием).

  - Катушка с кабелем заземления.

  - Катушка с кабелем для переговорного устройства.

  - Передняя площадка с трапом (для доступа в отсек силового агрегата).

  - Стеллаж для инструмента.

  - Оборудование системы безопасности кабины.

  - Система управления набивочной камерой.

  - Система управления превентором.

  - Устройство Смарт/Монитор с экраном 15"

  - Устройство корреляции показаний глубины-натяжения КомбиГейдж.

  - 2-контактный коллектор.

  - Отсек для хранения, размещенный в бампере, оснащен ступеньками.

  - Выдвижной отсек грузового шасси с лестницей и отсеком для хранения инструмента под днищем установки.

  - Емкость со смазкой для кабеля.

  - Складной сливной поддон.

  - Измерительное устройство 16МР (4 тонны) HeavyDuty.

  - Тензодатчик 16МП (4 тонны).

  - Датчик давления 16МП (4 тонны).

  - Инкодер.

  - Отсек для хранения превентора (в бампере)

  - Пустынная комплектация.00

- Устьевое оборудование на 350 атм.

  - Фланец устьевого переходника (адаптер): диаметр центр отверстии 6 1/4"(158,8 мм) Внутренний проход 2 1/16" (52 мм). Кольца с канавкой - ВХ-152. Количество колец-10шт. для каждого наименования.

Рабочее давление - 5 000 PCI(35MPa). Быстросъемное соединение 4¾"(120,65 мм.)4 - 2thd(3.750") Elmar- 1 компл.

  - Фланец устьевого переходника (адаптер): диаметр центр отверстии 7½" (190,5 мм). Внутренний проход 2 9/16" (65 мм). Кольца с канавкой - R-27.Количество колец -10шт на каждого наименования.

Рабочее давление - 5 000 PCI(35МРа). Быстросъемное соединение 4¾"(120,65 мм)4 - 2thd(3.750") Elmar- 1 компл.

  - Фланец устьевого переходника (адаптер): диаметр центр отверстии 7½" (184,2 мм). Внутренний проход 2 9/16" (65мм). Кольца с канавкой - ВХ-153.Количество колец -10шт. на каждогонаименования.

Рабочее давление 5 000 PCI(35МРа). Быстросъемное соединение 4¾" (120,65 мм.)

4 - 2thd(3.750") Elmar- 1 компл.

5.4. Фланец устьевого переходника: диаметр центроотверстия 8 ½" (215.9 мм).

Внутренний проход 3 1/16" (78мм). Кольца с канавкой - BX-154. Количество колец -10шт на каждого наименования.

Рабочее давление -350 атм. Быстросъемное соединение 4 ¾" - 4 - 2thd

(3.750") типа Еlmаr – 1 компл.

5.5.Фланец устьевого переходника: диаметр центроотверстия 9 1/16" (230.2 мм).

Внутренний проход 3 1/16" (78мм). Кольца с канавкой - ВХ-152. Количество колец -10шт. на каждого наименования.   Рабочее давление -350 атм. Быстросъемное соединение 4 ¾" - 4 - 2thd (3.750") типа Еlmаr - 1компл

5.6. Фланецустьевого переходника(адаптор): диаметр центротверстий 8½" (215.9мм). Внутренний проход диаметр 103.1 мм.Внутренний проход (103.1 мм). Кольца с канавкой - ВХ-155.Количество колец -5шт на каждогонаименования.

Рабочее давление - - 5 000 PCI(35МРа).  Быстросъемное соединение 4¾" (120,65 мм.)4 - 2thd(3.750") Elmar- 1 компл.

  - Фланецустьевого переходника(адаптор): диаметр центр отверстий (258.9 мм).

Внутренний проход (103.1 мм). Кольца с канавкой - ВХ-155.Количество колец -5шт.для каждого наименования.Рабочее давление - 5 000 PCI(35МРа).  Быстросъемное соединение 4¾"(120,65 мм) - 4 -2thd(3.750") Elmar- 1 компл.

  - Стравливающий краник Рабочее давление - 5 000 PCI(34,5МРа). - 3 шт.

  - Манометры комплект для ВОР (ВОР GAUGEKIT10K) - 3 шт.

  - Противовыбросныйпревентордвухрамный

Рабочее давление 5 000 PCI(350 атм.)  с гидравлическим и ручным управлением для проволоки с резьбой 4 ¾"  - 4x2thd(3.750) - 2 шт.

Внутренний проход 3 1/16" (78мм). Уплотнительный сальник лубрикатора

  - Ремонтный комплект с уплотнителями (InnerSeal-3" -универсальный для превентора -12 шт.

Ремонтный комплект с уплотнителями (OnterSeal-3" -универсальныйдля превентора - 12 шт.

  - Гладкая труба (Райзер) номинальный размер с внутренним диаметром 3",(76.2мм.) длина 2,4 м 4¾" (120,65мм)- 4x2thd(3.750) - 6 шт.

  - Гидравлическая приборная ловушка ASEPElmar с внешним индикатором устанавливается между противовыбросовым превентером и секцией лубрикатора.

  - Гладкая труба (Райзер) номинальный размер 3", длина 2.4 м. 4 ¾ - 4х2 (3.750") с штуцером для    стравливания давления – 1 шт.

  - Сальник для Сликлайна для проволоки 0.125" (3,175 мм) (350атм) с роликом 16" (406.4MM)(stuffingbox) - 2 шт.

  - Сальник для Сликлайна для каната 7/32"(5,55 мм) (350атм) с роликом 16" (406.4мм)(stuffingbox) - 2шт.

  - Запасные уплотняющие кольца для вышеуказанного сальника (packing) -500 шт.

- Уплотнительная головка со смазочной системой для каната 7/32"(5,55мм.) - 1 шт.

- Уплотнительная труба для вышеназванной уплотнительной головки 0.226-0.231"(5,740мм-5,867мм) - 8шт.

- Переходник для Лубрикаторной секции, внутренний диаметр (103 мм). 6⅛"(155,57мм.)- 4x2 на внутренний диаметр (76.2) х 4 % -4x2 (3.750).

- Цепь для крепления нижнего ролика длиной 2.5 м. -1 шт.

5.22.16"(406.4мм.) нижний ролик для каната 7/32" (5,55мм.) - 2 шт.

5.23.16" (406.4мм.) нижний ролик для проволоки 0.125"(3,175мм.) - 2 шт.

5.24.Опорная стойка для ролика - 1 шт.

- Для верхнего поворотного ролика каната 7/32"(5,55мм), комплектс подвеской, канатами и подъемнойсерьгой (LIFTCLAMP3" L/M 10K-SEEVARIANTS) - 2 шт.

- Сальник (Огing); 4¾"	(120,65 мм.) 200 шт. Для Лубрикатора райзер 4 ¾" (120,65мм).

- Сальник (Васкuр ring) 4 ¾" (120,65мм.)200 шт. Для Лубрикатора райзер 4 ¾" (120,65мм).

- Ручной насос для двухрядного превентора с двумя гидравлический линии в сборе 15,24м (50фт) с “Y” образный шланг для открывания превентора и “Y” образный шланг для закрывания превентора 1 к-т.

- Инструменты для установки Сликлайн.

  - Проволочная подвеска для проволоки 0.125"(3,175мм.) и инструментов 1,5" (38,1мм) 1.875"(47,625мм), Рабочее давление - 5 000 PCI(350 атм.)  (ROPESOCKET) - 4 шт.

Проволочная подвеска диаметра 1-1/2” (38,1мм) для 0,108” (2,74мм) проволоки - 2шт.

Проволочная подвеска диаметра 1-1/2” (38,1мм) для 0,125” (3,17мм) проволоки - 2шт.

Проволочная подвеска диаметра 1-7/8” (47,6мм) для 0,108” (2,74мм) проволоки - 2шт.

Проволочная подвеска диаметра 1-7/8” (47,6мм) для 0,125” (3,17мм) проволоки - 2шт.

  - Канатная подвеска для каната 7/32"(5.55мм) и инструментов 1,5" (38,1мм) 1.875" (47,625мм), Рабочее давление - 5 000 PCI(350 атм.)  (ROPESOCKET) - 4 шт.

  - Грузовая штанга диаметра и длины 1-1/2” (38,1мм) х 5’ (1,52м)-6шт.

Грузовая штанга диаметра и длины 1-1/2” (38,1мм) х 3’ (0,91м)-2шт.

Грузовая штанга диаметра и длины 1-7/8” (47,6мм) х 5’ (1,52м) - 2шт.

Грузовая штанга диаметра и длины 1-7/8” (47,6мм) х 3’ (0,91м) - 2шт.

  - Ударный ясс диаметра и длины хода 1-1/2” (38,1мм) х 20” (0,508м) - 1шт.

Ударный ясс диаметра и длины хода 1-1/2” (38,1мм) х 30” (0,762м) - 1шт.

Ударный ясс диаметра и длины хода 1-7/8” (47,6мм) х 20” (0,508м) - 1шт.

Ударный ясс диаметра и длины хода 1-7/8” (47,6мм) х 30” (0,762м) - 1шт.

Трубчатый ясс диаметра и	длины	хода	1-1/2”	(38,1мм) х 20” (0,508м) - 1шт.

Трубчатый ясс диаметра и	длины	хода	1 -7/8”	(47,6мм) х 20” (0,508м) - 1шт.

Гидравлический ясс диаметра 1-1/2” (38,1мм) - 1шт.

Гидравлический ясс диаметра 1 -7/8” (47,6мм) - 1шт.

  - KnuckleJoint, диаметр 1.5" (38,1мм) (шарнирное соединение/универсальный шарнир) - 2 шт. Шарнирное соединение диаметра 1-1/2” (38,1мм)- 1шт.

Шарнирное соединение диаметра 1 -7/8” (47,6мм)- 1шт.

  - Ловитель для вышеуказанного инструмента, универсальный ловительный инструмент (Pulling Tool) 1.5"(38,1мм) (номинальный размер 1.5"(38,1мм)) фирмы "РСЕ" - 2 шт.

  - РinningТоо1(вспомогательный прибор для замены срезных штифтов) для вышеназванного ловителя - 1 шт.

  - К-т срезных штифтов для вышеуказанного ловителя -12 шт.

  - Проволочная подвеска для проволоки 0.125"(3,175мм) и инструментов 1,250" (31,75мм)(ROPESOCKET) PEARDRUP1.250"(31,75мм) 0.92/0.125" (7,36мм).WIRE- 2 шт.

  - Ловитель для вышеуказанного инструмента, универсальный ловительный инструмент с наружным диаметром 44,5мм ловилная шейка 34.5мм (Pulling Tool) «Camco" латунном пино - 2 шт.

  - К-т срезных штифтов для вышеуказанного ловителя - 12 шт.

  - Pulling Tool (вспомогательный прибор для замены срезных штифтов) для вышеназванного ловителя -1 шт.

О'БэннонОвершот

2-ДЮЙМОВЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ ОВЕРШОТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ.

Индивидуальный набор захватов (направляющих) размером отминимум 0,50” до 1,375” с шагом 0,25”, включая сердечники различной длины - 1шт

3”, номинальный диаметр 2,74”, с выбором диапазона скольжения (от 05” до максимума 2,50”) Номинальный диаметр 2-1/2”Х внешний диаметр 2,30” с выбором диапазона скольжения, (минимум от 0,5” до максимум 2,0” или максимально доступный размер)- 1шт

4,0”(номинальный размер)X3,72” (наружный диаметр) с выбором диапазона скольжения 2-3/8” -3-1/2”-1шт.

  - К-т срезных штифтов для вышеуказанного ловителя - 12 шт.

  - Проволочный ерш с двумя лапами (наружный диаметр 50 мм.) - 2 шт.

  - Проволочный ерш с тремя лапами (наружный диаметр 50 мм.) - 2 шт.

  - Проволочный ерш с двумя лапами (наружный диаметр 36 мм.) - 2 шт.

  - Проволочный ерш с тремя лапами (наружный диаметр 36 мм.) - 2 шт.

  - WireGrab(ерш- Захватчик кабелей)

Для труб диаметра 2-7/8” (73мм) с 2-мя зубцами - 1пгг

Для труб диаметра 2-7/8” (73мм) с 3-мя зубцами - 1шт

Drift(шаблон)

Шаблон диаметра 2,187” (55,5мм)- 1шт

Шаблон диаметра 2,302” (58,5мм)- 1шт

  - Wire cutter (отсекательпроволки)

1-1/2” (38,1мм) для проволоки диаметра 0,108” (2,74мм) - 1шт

  - Wireline Ductility tester 0.125"(3,175мм) -1 шт. (инструмент для проверки проволоки) -1 шт.

  - Набор шаблонов для чистки (резки) парафина диаметром от 42-58 мм.с шагом 1 мм - 1 к-т. Gaugecutter(шаблон резак парафина)

Для труб диаметра 2,187” (55,5мм) -1шт.

Для труб диаметра 2-7/8” (73мм) внеш, диаметр резка шаблона 2,27” (57,6мм) -1шт.

Для труб диаметра 2-7/8” (73мм) внеш, диаметр резка шаблона 2,3” (58,4мм) -1шт.

- Пробоотборник с поршнем диаметром 44 мм. -1 шт.

- Пробоотборник без поршня диаметром 44 мм. -1 шт.

- Комплект свинцовых печатей с размерами диметрами 36мм, 46мм, 55мм, 65мм, 100мм. -3 к-т.

6.58.	Ручной насос для прокачки датчика натяжения -1 к-т.

6.59.Сваб инструмент диаметром 2 7/8" - (73 мм.) – 2 к-та.

6.60. Чашка для свабирование для сваб инструмента “SWAB CUP” тип “J” – 80 шт.

6.61. Желонка для удаления песка – 2 к-т.

6.62. Тестер нагрузки кручения канатной проволоки. (Система для испытаний канатной проволоки) от (2,34мм) до (3,56мм) WirelineDuctilitytester 0.125".

- Ручные инструменты:

  - Трубный ключ 24" (609,6мм) (Pipewrench) - 4 шт.

  - Трубный ключ 16" (406,4MM)(Pipewrench) - 4 шт.

  - Измерительная лента 10 м. - 2 шт.

  - Раздвижной калибр (метрический) - 2 шт.

  - Пила для резки металла полотнами - 1 шт.

  - Набор плоских напильников - 1 к-т.

  - Набор круглых напильников - 1 к-т.

  - Молот 300 гр. - 2 шт.

  - Молот 5000 гр. - 1 шт.

  - Прибор для взбивания и изъятия шплинтов - 2 шт.

  - Набор ключей для механики 2 к-т.

  - Гаечный ключ 10-22 мм. 1 к-т.

  - Регулируемый гаечный (английский ключ) 14"(355,6мм) - 2 шт.

  - Ящик для инструментов - 2 шт.

  - Электродрель BOSCH- GS522-2RE- 1 шт.

  - Шлифованная машинка GMS2C1 0-23JH-1 - 1 шт.

  - Диски для шлифованной машинки - 50 шт.

  - Сверла от 2 до 22 мм. - 2 к-та.

  - Метчики от 2 до 22 мм. - 2 к-та.

  - Лерка от 2 до 22 мм. - 2 к-та.

  - Тиски - 2 шт.

  - Ножницы для резки кабеля до 10 мм. - 2 шт.

  - Набор шестигранников - 2 к-та.

  - Набор отверток - 2 к-та.

  - Зажим для каната 7/32 (Wirelinegrip)-2шт

  - Зажим для проволоки 0,125 (Wirelinegrip)-2шт

- Комплект ЗИП для вышеуказанной техники иоборудования на 2 года эксплуатации.