Лот №2- «Общезаводское, технологическое, буровое оборудование»;

| № | Наименование продукции | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробежный для раствора пенообразователя марки Д 200-90 с электродвигателем 4АМ250М2 N=56кВт; Q= 160 м³/ч, Н=90м; п- 2950 об/мин; фk240мм | ТУ 26-06-1425-88 Д 200-90 (Д200-95) | к-т | 2 |
| 2 | Насос центробежный для воды марки 1Д 250 -125а с електродвигателем 4АМ250М2УЗ N=110кВт; Q=240 м/ч, н= 125 м с электродвигателем 110 квт 2900 об/мин, 380/660B | ТУ 26-06-1425-88 1Д250-125а | к-т | 2 |
| 3 | Вакуумный насос ВВН1-0,75 с эл.двигателем 4А90L4 N=2,2 кВт; п=1500 об/мин Р=0,03 МПа | ТУ 26-06-1017-76 | к-т | 2 |
| 4 | Вакуумная установка с насосами ВВН1-0,75 в составе вакуум-котла V=1,25м³, Р=0,03МПа и циркуляционного бака V=0,53м³; | тип.серия 4.901-25 ТУ26-06-1017-76 | к-т | 1 |
| 5 | Пневматическая насосная установка ВУ-10-30А в составе: насоса центробежного марки ВК-2/26А с эл.двигателем 4А112М4 N=5,5кВт; п=1450 об/мин, 7,2м3/час. H=26м. и воздушно-водяного бака V=500л; Р=4кг/см2. | ВУ-10-30А ТU26-06-1213-81 | к-т | 1 |
| 6 | Компрессор передвижной СО-7Б с эл. двигат. N=4 кВт. 30 м³/час | ТУ22-5871-84 | шт | 1 |
| 7 | Мотопомпа пожарная прицепная МП-1600 А | ГОСТ 8554-89 | шт | 4 |
| 8 | Установка блочная сепарационная Q=6300 m3/ сут. Р=16 кгс/см2 | УБС-6300/16 | шт | 2 |
| 9 | Газосеператор сетчатый ГС 1-2,5-600-1 | ТУ 8351-099-00217298-98 | шт | 1 |
| 10 | Газосеператор сетчатый ГС 2-1,0-1200-1 | ТУ 8351-099-00217298-98 | шт | 2 |
| 11 | Сеператор нефтегазовый типа НГС-II-0,6-2400-Т-И | ТУ 8351-076-00217298-96 | шт | 2 |
| 12 | Резервуар обьемом 1000м3 в комплекте с дыхательными клапанами КДС-1500/150 -2 шт; замерным люком ЛЗ-150-1шт; Сейсмичность 9 баллов. Среда(продукт) нефть, пластовая вода. (согласно заказу по опросному листу) | ТП 704-1-166.84 | к-т | 1 |
| 13 | Резервуар РВС-2000 м³ в комплекте с дыхательными клапанами КДС-1500/200 -2 шт , пеногенераторами ГПСС-600А-2шт, замерным люком ЛЗ-150-1шт. Сейсмичность 9 баллов. Среда (продукт)- нефть,пластовая вода. Производительность подачи продукта 600 м³/ч (согласно заказу по опросному листу № 9291-01-01 ТХ; № 9380) | Шифр Р-2000 (15,18х11,92) -962-ТУР/Ю ТП 704-1-167.84. | к-т | 1 |
| 14 | Резервуар РВС-2000 м³ в комплекте с дыхательными клапанами КДС-1500/200 -2 шт , пеногенераторами ГПСС-600А-2шт, замерным люком ЛЗ-150-1шт. Сейсмичность 9 баллов. Среда (продукт)- нефть,пластовая вода. Производительность подачи продукта 600 м³/ч (согласно заказу по опросному листу № 9291-01-01 ТХ; № 9380) | Шифр Р-2000 (15,18х11,92) -962-ТУР/Ю ТП 704-1-167.84. | к-т | 3 |
| 18 | Пылеулавливающий агрегат ПА-218 L=700 м3/ч; с электродвигателем 4А80 А2; 1,5 кВт, 2850 об/мин | ПА-218 | к-т | 1 |
| 19 | Вентилятор электрический вытяжной канальный "Самал" ВК-6 УХЛ4; мощностью N=0,025 кВт; L=467 м3/ч; | ВК-6УХЛ4 ГОСТ,ТУ7402-89 | шт | 66 |
| 28 | Задвижка стальная с ручным приводом 31с45нж в сборе с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду 50 Ру 160 кгс/см² | 31с 45нж | к-т | 6 |
| 29 | Задвижка стальная с ручным приводом 31с 45нж в сборе с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду 80 Ру 160 кгс/см² | 31с 45нж | к-т | 12 |
| 30 | Задвижка стальная с ручным приводом 31с 45нж в сборе с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду 100 Ру 160 кгс/см² | 31с 45нж | к-т | 113 |
| 31 | Задвижка стальная с ручным приводом 31с 45нж в сборе с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду 150 Ру 160 кгс/см² | 31с 45нж | к-т | 2 |
| 35 | Задвижка стальная с ручным приводом 30с 76нж в сборе с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду 325 Ру 63 | 30с 76нж | к-т | 8 |
| 51 | Клапан регулирующий КМР-Э ЛГ с электроприводом АУМА с блоком управления AUMATIK с Ду100 Ру1,6 МПа. КМР-Э ЛГ 101 нж 100 125 Л НО У-АUМ (Ех) | ТУ 3712-012-17839959-05 | шт | 2 |
| 52 | Клапан регулирующий КМР-Э ЛГ с электроприводом АУМА с блоком управления AUMATIK SAPExC 07/1/AMTx 01.1/LE12.1, КМР-Э ЛГ 101 нж 150 400Л НО У-АUМ (Ех) | ТУ 3712-012-17839959-05 | шт | 4 |
| 53 | Клапан регулирующий КМР-Э ЛГ с электроприводом АУМА с блоком управления AUMATIK с Ду200 Ру1,6 МПа. КМР-Э ЛГ 101 нж 200 400 Л НО У-АUМ (Ех) | ТУ 3712-012-17839959-05 | шт | 2 |

Примечание:
1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии  с маркировками заводов производителей. 
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ  ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
-Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
-Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.

Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:

1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)

2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)

3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров

4. Внешний вид продукции

5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию

6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ

7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)

8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.

В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.