ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение «Стационарной буровой установки для бурения скважины глубиной 8000м, учитывая климатические и территориальные условия месторождений ГК «Туркменнебит»

Параметры рабочей среды  для расчета  технических показателей буровой установки:

Среднегодовая температура +25С°

Наибольшая летняя               +50С°

Наименьшая зимняя              -25С°

Наибольшая скорость ветра   40 м/с

Рельеф местности                 солончак, песчаные барханы

Частые проявления в виде песчаных бурь.

Назначение установки: Бурение разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин глубиной 8000 м, учитывая климатические и территориальные условия месторождений ГК «Туркменнебит»

Общие характеристики установки:

-Установка  новая, специально созданная  применительно к условиям  Туркменистана и по заказу ГК «Туркменнебит».

-Современная, на практике оправданная конструкция

-Изготовленная по мировым стандартам качества

-Привод электрический, независимый от сети

-Мощная приводная электростанция (производитель произведет расчет мощности агрегатов буровой установки, и установит необходимое количество агрегатов для полного выполнения своей задачи при бурении скважины глубиной 8000 метров, при этом необходимо предусмотреть один агрегат дизель-генераторного исполнения в качестве аварийного)

-Привод всех основных агрегатов (лебедки, ротора и буровых насосов) индивидуальный

-Приводные  электродвигатели  компактные, установленные на общей, жёсткой  раме с соответствующим  агрегатом

-Оптимальная (мягкая) характеристика привода без использования  коробок передач и трансмиссий; регулирование числа оборотов и крутящего момента в требуемых пределах

-Приводные  электродвигатели одинаковые для всех агрегатов:

-на лебёдке - согласно расчёта

-на каждом из трёх буровых насосах -согласно   расчёта

-на роторе – согласно расчёта

-Верхний привод - обеспечивающий работоспособность буровой установки

-Вышка и основание монтируются в лежащем  положении вместе с узлами лёбедки, талевой системы, ротора и крановой  тележки  для  превенторов и поднимаются  в двух приёмах силами лебёдки.

Комплектация буровой установки:

-Буровая  установка должна быть  укомплектована всем оборудованием и инструментом,  позволяющим  осуществить следующие работы:

-монтаж-демонтаж и транспортировка установки грузовым транспортом

-приготовление и обработка бурового раствора

-бурение и промывка скважины

-монтаж-демонтаж превенторов и колонной головки

-борьба с выбросами и глушение скважины

Мачта и основание мачты в комплекте:

-вспомогательное оборудование для монтажа-демонтажа (в т.ч. гидродомкрат с ручным  насосом для выравнивания мачты)

-кронблок  в комплекте

-подсвечник

-пальцами и платформой  верхового

-лестницами до кронблока

-противопожарным освещением и включением сигнальной  лампой  на верхнем  конце  мачты

-подроторными  балками

-траверса для установки верхнего привода

-электрическим тельфером грузоподъемностью  30тн (каждый) для монтажа-демонтажа  превенторов

- укрытие

Лебедка в комплекте:

-индукционным  электротормозом  или его аналогом

-шпилевой  катушкой

Грузоподъемное  оборудование:

-крюкоблок

-талевый блок

-кронблок

-верхний привод (включить запас IBOP механический -  4шт, гидравлический - 4шт, предохранительный переводник - 6шт, фильтр от пыли и осушитель воздуха от влаги)

-вертлюг

-талевый канат

-крепление мёртвого конца талевого каната

-станция запасного каната

Буровые насосы:

-буровые  насосы  с электроприводом

-подкачивающие насосы с приводом

-компенсатор давления  в нагнетательной линии

-система предохранительного клапана

-укрытие

Промывочная система:

-всасывающая ёмкость в комплекте с мешалками и гидропушками

-запасные ёмкости в комплекте с мешалками и гидропушками

-водяные ёмкости в комплекте

-станция приготовления раствора в комплекте

Система очистки и обработки бурового раствора:

-вибросито

-центрофуги с регуляторами  частоты

-MUDCLINER

-вакуумный  дегазатор в комплекте с насосом

-укрытие

Нагнетательный манифольд:

-нагнетательный трубопровод (с эластичным, резино-металическим шлангом)

-стояк в комплекте с задвижками

-буровой шланг в комплекте

Оборудование для спуска-подъёма (комплект для проводки  намеченной скважины, глубиной 8000 метров)

-штропы  для элеваторов

-элеваторы для бурильного инструмента

-элеваторы для обсадных труб

-ручные клинья ротора

-машинные ключи

-пневмопривод для вращения  трубы

-цилиндр раскрепитель

-вспомогательные  лёбедки (3шт)

Контрольно-измерительные приборы (датчики, показывающие и регистрирующие приборы  для контроля следующих параметров)

- вес на крюке

-число ходов насоса

-число оборотов ротора

-момент кручения на роторе

-момент крепления элементов бурильного инструмента

-уровень раствора в промывочных ёмкостях, при падении уровня передачи сигнала

-давление  насосов

-система видеонаблюдения

-датчик положения талевого блока

-система  положения  талевого блока

-система контроля и отображения  технологических параметров бурения  у бурильщика, бурового мастера и геолога

-электрооборудование и частотные преобразователи (пр-во SIEMENS, Schneider Electric )

-программное обеспечение PLCS7-300 SINAMICSS120 (на рус., англ. языках)-2шт

- PLC 2 (в ручном  режиме)

-адаптер МРI Profibus для программирования контроллеров SIEMENS-2шт

-ноутбук, соответствующий по параметрам программного обеспечения-2шт

-принципиальная  схема по электрической части

-осушитель воздуха от влаги и фильтр от пыли в шкафах помещения для VFD

Обучение:

Полное обучение специалистов по программированию PLCпроизводства SIEMENS по программам курсов ST-7SYH, ST-7STOE, ST-7PRSERV, ST-7SERV1, ST-7SERV2, ST-7SERV3, ST-7PRO1, ST-7PRO2, ST-7PG1, ST-7PG2, ST-7PG3, S7-PLCPROG1, S7-PLCPROG2, S7-DRIVES, S7-H400H, ST-PPDS, ST-7TROUBLESHOOTING1, ST-7GRAPH, ST-7SCL и ST-7CFC.

Система видеонаблюдения:

-монитор и видеорегистратор в вагоне мастера

-монитор с видеорегистратором  на рабочем месте бурильщика

Технические характеристики, предъявляемые к поставляемому оборудованию не  ниже:

IP видеорегистратор:

-4/8 каналов

-запись 4/8 *1080р (25кадр/сек) на канал

-жесткий диск 3,5″ SATA HDD 4Tb 7200 rpm RAID1

Видеокамера компактная уличная с креплением и с функцией демпфирования вибронагрузок:

-степень защиты IP67

-степень взрывозащиты  ExdI/ExdIICT6

-матрица не менее 2,0Mpix

-встроенная ИК-подсветка

-дальность ИК-подсветка 50м

-минимальная освещенность 0,1 Лк (цвет)/0Лк (ИК вкл.)

-разрешение не менее 1920х1080 пикс

-макс скорость передачи видео не менее 1920х1080 пикс.25 кадр/сек

-интерфейс  LAN 10/100 Base T Ethernet

-встроенное питание по Ethernet (РоЕ)

-рабочие температуры от -40 С° до +55С°

-питание 12В постоянного тока/24В переменного тока HighPowerPoE (Tyre2, Class4) (IEEE 802/3af, Class 0)

Инжектор РоЕ:

-поддержка IEEE 802.3af

-автоматическое определение требуемой  мощности

-порт 1 Гбит (поддержка Plug-and-Play)

Промышленный коммутатор с поддержкой  РоЕ:

-для соединения видеопотоков и передачи на точку доступа Wi-Fi

Wi-Fi точки доступа для беспроводной передачи данных с БУ в вагон бурового мастера:

-стандарт связи-802.11n (2.4ГГц)

-макс. скорость беспроводного соединения 150Мбит/с

-защита информации WPA2

-мощность передатчика от 20 dВМ

-скорость портов 100 Мбит/с

-питание через Ethernet-кабель

-возможность установки вне помещения

-кабель UTP 4 пары, 5 кат., РЕ для внешней прокладки

Средства отображения информации:

- монитор 22″ на рабочее место бурильщика  1шт.

-монитор 27″ в вагоне мастера 1 шт.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать нормальное функционирование при следующих климатических условиях:

-тип климата- резко континентальный

-температура окружающей среды -40…+55 С°

-воздействие атмосферных осадков в виде дождя и снега, сильных пылевых бурь.

Бурильный инструмент:

-ведущая труба

-бурильные трубы

-УБТ

-обратные клапана

-калибраторы, стабилизаторы

-переводники

Дополнительные требования:

-поставка запчастей на два года

-жилой городок с обеспечением воды и электрического тока, с пищеблоком

Требования  к техническим узлам:

| No | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная буровая установка ZJ80DB | Условная глубина бурения (СБТ Ф127мм), 8000 метр; Макс. статическая нагрузка на крюке, 5850 кН(585 т) Входная мощность лебёдки, 2000 кВт Скорость коробки передач, двухступенчатая Наибольшая оснастка талевой системы, 7x8 Полезная высота вышки, 48 м Высота отметки буровой площадки от уровня земли, 12м Исполнение основания параллельное Диаметр отверстия в столе ротора, 1257,3мм(ZP495) Система электрооборудования, 4* CAT3516B+1*CAT C15 Тип привода основных механизмов (лебедка, ротор, насосы), Переменного тока, частотного регулирования, индивидуальный с цифровым управлением Температура окружающего воздуха при эксплуатации ,от -25ᴼС до +50ᴼС) Соответствует спецификации API |  |  |
| 1 | Вышка и принадлежности | Вышка имеет К- образную конструкцию (с открытой передней гранью) с пятью секциями. Каждая секция соединяется через одинарные и двойные пластинки между собой. Ёмкость магазина балкона верхового рабочего при СБТ Ø127мм, 285 свечей С пневматической лебёдкой 0,5т Укомплектованы укрытие на платформе верхового из однослойных металлических панелей, высотой 2м. Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 1,1 | Механизм крепления неподвижной ветви талевого каната | Модель, JZG46 Установлен на вышке, максимальная сила тяги 460kN, диаметр талевого каната 38mm Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 1,2 | Площадка для спуска обсадных труб | Нагрузка, 200кг Диапазон регулирования, 7м Рабочее давление, 16МПа Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 1,3 | Стабилизатор мёртвого конца талевого каната |  | 1 | комп |
| 1,4 | Комплект подъемных тросов |  | 1 | комп |
| 1,5 | стальной трос для механических трубных ключей |  | 1 | комп. |
| 1,6 | Гидравлический опорный домкрат |  | 1 | комп. |
| 1,7 | Механический домкрат |  | 1 | комп |
| 1,8 | Устройство для подвешивания талевого блока |  | 1 | комп |
| 1,9 | Опоры для монтажа вышки |  | 1 | комп. |
| 2 | Основание ВЛБ и принадлежности | Исполнение основания параллельное Подъём и отпуск основание через лебёдку Высота отметки буровой площадки от уровня земли, 12м Высота от земли до подроторной балки, 10,5 м Максимальная статическая нагрузка на балке ротора, 585 т Максимальная нагрузка на подсвечники, 290 т Укомплектованы трубы для шурфа под бурильных труб и ведущей трубы Укомплектованы укрытие на буровой площадке из однослойных металлических панелей, высотой 3м. Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 3 | Буровая лебедка | Тип лебёдки одновальный с передачей крутящего момента от электродвигателей на подъемный вал Входная мощность лебёдки, 2400 кВт с запасом Скорость коробка передач, IIF+IIR Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 3,1 | Тормозная система дисковая | Тормозная система дисковая, 4 Рабочих и 4 безопасного ключи со с гидростанцией Способ охлаждения тормозного диска, воздушное охлаждение Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 3,2 | Электродвигатель привода лебедки | Два 1000kW электродвигатель привода лебедки Соответствует спецификации API | 2 | комп. |
| 3,3 | Аварийный привод буровой лебёдки | Номинальная мощность, 45kW Номинальное напряжение, 380V Номинальная частота, 50Hz Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 3,4 | Успокоитель талевого каната |  | 1 | комп. |
| 4 | Кронблок | Грузоподъемность 750 тн Макс. грузоподъёмность, 750 тн Макс. статическая нагрузка на крюке, (оснастка 7×8) 750 т Количество главного шкива, 8шт. Диаметр главного шкива, Φ1524mm Количество направляющего шкива, 1шт. Диаметр направляющего шкива, Φ1524mm Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 5 | Талевый блок | грузоподъёмность,585 Макс. статическая нагрузка на крюке, (оснастка 7×8) 585 т Количество главного шкива, 7шт. Диаметр главного шкива, Φ1524mm Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 6 | Крюк | грузоподъёмность,585 Макс. статическая нагрузка на крюке, (оснастка 7×8) 585 т Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 7 | Система верхнего привода с электрическим приводом | грузоподъёмность,750 тн Макс. грузоподъёмность, 750 тн Вращение максимальная, 0-220 об/мин Максимальная непрерывный крутящий момент, 72 кНм Максимальное давление нагнетания прокачиваемой жидкости, 52МПа/ Подшипники и сальники 1 комплект. Питательный узел 1 комплект, питательная трубка 5 шт, сальники питательной трубки 5 комплект. 400 kWt– 2 шт с запасом Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 07.00.1 |  | На топ драйв фильтр редуктора масла | 10 | шт |
| 07.00.2 |  | На топ драйв фильтр гидравлического масла | 10 | шт |
| 8 | Талевой канат | Тип, 6×19S+IWRC -EEIP Размер, φ38мм Длина, 2000м Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 9 | Устройство перемотки каната | Электрический привод Объем каната,2000m | 1 | комп |
| 10 | Ротор и устройство привода |  |  |  |
| 10,1 | Ротор ZP-495 | Максимальная статическая нагрузка, 7250 кн Диаметр отверстия в столе ротора, 1257,3мм Диапазон регулирования частоты вращения стола ротора, 0-300 об/мин Максимальный статический крутящий момент на столе ротора, 45000Н*м Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 10,2 | Устройство привода | Использование индивидуального привода ротора с тормозным устройством, из одного электродвигателя через карданный вал и редуктор, и плавное изменение числа оборотов ротора от нуля до максимума. | 1 | комп |
| 10,3 | Электродвигатель привода ротора | Один 800kW электродвигатель привода ротора с запасом Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 10,4 | Главный вкладыш |  | 1 | комп. |
|  | Роликовый квадратный вкладыш 5 1/4” |  | 2 | шт |
|  | Роликовый квадратный вкладыш 3 1/2” |  | 1 | шт |
|  | Вкладка для обсадных труб 2-3/8”~8-5/8” |  | 1 | шт |
|  | Вкладка для обсадных труб 9-5/8”~10-3/4” |  | 1 | шт |
|  | Вкладка для обсадных труб 11-3/4”~13-3/8” |  | 1 | шт |
|  | Вкладка для обсадных труб 20” |  | 1 | шт |
|  | Главный вкладыш |  | 1 | шт |
|  | Крючок для подьема вкладыша ротора |  | 1 | шт |
|  | Вкладка для бурения 2-3/8”~8-5/8” |  | 1 | шт |
| 10,5 | Вертлюг SL- 675 | Модель, SL 675 Максимальная статическая нагрузка, 6750кН Рабочее давление, 52МПа Подшипники и сальники 1 комплект. Питательный узел 1 комплект, питательная трубка 5 шт, сальники питательной трубки 5 комплект. Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 11 | Будка бурильщика | В кабине бурильщика установлены система управления и контроля процессом буровых работ. Изготавливается из нержавеющей стали и обеспечивает работу при температуре окружающего воздуха от -25 до +50 градусов. Кабина устанавливается на виброустойчивые под основания и имеет наверху четыре подъемных проушины. Все окна кабины изготавливаются из небьющегося стекла. Верхние окна защищаются решетками, верхнее среднее смотровое окно оснащается стеклоочистителем. | 1 | комп. |
| 12 | Модуль буровой насос и манифольд высокого давления |  |  |  |
| 12,1 | Буровой насос F-2200 , собранный со втулками, клапанами, штоками и готовый к эксплуатации | Модель, F-2200 Исполнение гидравлической части, L-образное Ход поршня, 356mm Номинальная частота ходов поршня в мин, 105 Максимальная подача насоса, 77.65 л/с( при использовании втулки с размером ф230 мм) Передаточное отношение зубчатой передачи, 3.512:1 Максимальное рабочее давление, 52МПа Диаметр всасывающего манифольда, 305 мм фланец Соответствует спецификации API | 3 | комп. |
| 12.00.1 |  | Цилиндровая втулка ф 230 - 18 шт , Цилиндровая втулка ф 160 - 36 шт Цилиндровая втулка ф 200 - 24 шт , Цилиндровая втулка ф150 - 36 шт Цилиндровая втулка ф 190 - 24 шт , Цилиндровая втулка ф 140 - 36 шт Цилиндровая втулка ф 180 - 24 шт , Цилиндровая втулка ф 130- 24 шт Цилиндровая втулка ф 170- 36 шт , Поршень полиуретан ф 230 - 27 шт, Поршень полиуретан ф200 - 36 шт, Поршень полиуретан ф 190 - 36 шт, Поршень полиуретан ф 180 - 36 шт, Поршень полиуретан ф170 - 54 шт, Поршень полиуретан ф 160 - 54 шт, Поршень полиуретан ф150- 54шт, Поршень полиуретан ф 140- 54 шт, Поршень полиуретан ф 130- 36 шт, Гнездо клапана - 50 шт, корпус клапана полиуретан - 100 шт, резина компенсатора - 6 шт. Все резиновые элементы насоса по 10 комплект. Подшипник механической части насоса 1 комплект. Клапанодержатель нижний - 12 шт, Клапанодержатель верхний - 12 шт |  |  |
| 12,2 | Электродвигатель | Номинальная мощность: 1000кВт с запасом Номинальное напряжение: 600В Соответствует спецификации API | 6 | комп. |
| 12,3 | Насос подпорный | Модель подпорного насоса, SB8X6X12 Мощность электродвигателя: 55кВт Напор: 33м Производительность: 200м3/час Соответствует спецификации API | 3 | комп. |
| 12,4 | Большая рама | Насос, электродвигатель, приводное устройство и подпорный насос установили на большой раме. | 3 | комп. |
| 12,5 | Компрессор высокого давления и шланги | Подачи азота для пневмокомпенсатора. | 1 | комп. |
| 12,6 | Укрытие для насосных блоков | Из однослойных металлических панелей | 1 | комп. |
| 12,7 | Сдвоенный манифольд высокого давления | Проходный диаметр, 4'' Максимальное рабочее давление, 70МПа Дополнительные задвижки к манифольду 4'' * 70 мПа - 3 шт | 1 | комп. |
| 12,8 | Буровой рукав | Рабочее давление, 70 MPa Проходный диаметр, 4” Длина, 19мx1шт и 23мx1шт Соответствует спецификации API | 2 | шт. |
| 13 | Система приготовления, очистки, обработки и хранения бурового раствора | Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 13,1 | Модуль буровой раствора 360м3 + 200м3 | Полезный суммарный объем модулей ЦС, 360 м3 соединение к основным линиям 200 м3 С укрытием от дождя | 1 | комп. |
| 13.1.1 | Емкость блока очистки ЦСГО |  | 1 | комп. |
| 13.1.2 | Ёмкость для приготовления и обработки бурового раствора |  | 1 | комп. |
| 13.1.3 | Емкость всасывающая |  | 1 | комп. |
| 13.1.4 | Емкость утяжеления |  | 1 | комп. |
| 13.1.5 | Емкость хранения |  | 2 | комп. |
| 13.1.6 | Ёмкость для приготовления жидких хим. реагентов | 2,5 м3 | 1 | комп. |
| 13,2 | Оборудования очистки |  |  |  |
| 13.2.00.1 | Глиномешалка NJ-4 | Одновальная 4 м3 с ременным электроприводом на блоке основания Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.1 | Вибросито S-250-3 (в одной раме три виброситы) | C запасными сетками начиная от #220 до #80 по 20шт; от #60 до #40 по 40шт Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 13.2.2 | Дегазатор бурового раствора | M-I SWACO CD-1400 Centrifugal Dgasser Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.3 | Ситогидроциклонная установка Mud cleaner MISWACO | Cо сменными насадками разных размеров по 20 шт и сетки на сито с разными размерами по 20шт M-I SWACO 212/8T4/Mongoose Pro Пескоотделитель поставляется в комплектации из двух 12-дюймовых гидроциклонов Илоотделитель поставляется в комплектации из из восьми 4-дюймовых гидроциклонов Соответствует спецификации API | 1 | ш |
| 13.2.5 | Центрифуга с насосом питания | M-I SWACO decanting centrifuge Model 518 High Volume (HV) с насосом питания и регулированием (частоты) оборотов и инструкция настройки к ним Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.6 | Центробежный насос для пескоотделителя и илоотделителя | Модель насоса, SB8X6X12-1/2 Мощность электродвигателя: 75кВт Напор: 35м Производительность: 240м3/час Соответствует спецификации API | 2 | шт |
| 13.2.7 | Центробежный насос для воронки | Модель насоса, SB8X6X12-1/2 Мощность электродвигателя: 75кВт Напор: 35м Производительность: 240м3/час | 2 | шт |
| 13.2.8 | Воронка смешивания | Производительность, 240м3/час | 1 | шт |
| 13.2.9 | Насос срезающий | Модель насоса, JQ6*5J-10 Мощность электродвигателя: 55кВт Производительность: 150м3/час Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.10 | Насос центробежный доливной | Модель насоса, SB4"X3"-9" Мощность электродвигателя: 11кВт Напор: 23м Производительность: 80м3/час Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13 2 10 1 | Перемешиватель (турбинный редуктор) | Мощность, 15 кВт Скорость вращения электродвигателя: 1450об/мин Соответствует спецификации API | 11 | шт |
| 13.2.11 | Перемешиватель (турбинный редуктор) | Мощность, 11 кВт Скорость вращения электродвигателя: 1450об/мин Соответствует спецификации API | 5 | шт |
| 13.2.12 | Перемешиватель (турбинный редуктор) | Мощность, 7,5 кВт Скорость вращения электродвигателя: 1450об/мин Соответствует спецификации API | 5 | шт |
| 13.2.13 | Перемешиватель (турбинный редуктор) | Мощность, 5,5 кВт Скорость вращения электродвигателя: 1450об/мин Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.14 | Перемешиватель гидравлический (Пистолет для раствора) | NJQ -3 Соответствует спецификации API | 16 | шт |
| 13.2.15 | Газосепаратор | Объем: 6 м3 Максимальное рабочее давление: 1,5МПа Максимальная производительность буровой жидкости: 8000м3/дней. Соответствует спецификации API | 1 | шт |
| 13.2.16 | Лаборатория для буровой раствора |  | 1 | комп. |
| 13.2.17 | Укрытие | Из однослойных металлических панелей | 1 | комп. |
| 14 | Система электрооборудования |  |  |  |
| 14,1 | Дизель генератор | CAT 3516B DITA LAND GEN SET, 1600 EKW, 600 V, 50 HZ | 4 | комп. |
| 14.01.2001 |  | Дополнительный масленый фильтр на дизель CAT IR-0726 | 100 | шт |
|  |  | Дополнительный топливной фильтр на дизель CAT IR-0756 | 80 | шт |
|  |  | CAT воздушный фильтр внутренний | 20 | шт |
|  |  | CAT воздушный фильтр наружный | 20 | шт |
|  |  | Форсунки к дизелю CAT 3516 B | 24 | шт |
|  |  | Масленый сальник вала передний и масленый сальник вала задний | 2 | кт |
|  |  | Водяной насос основной и вспомогательный | 2 | кт |
| 14,2 | Аварийный электростанция | CAT C15 400/230V 50 HZ, 365KVA, 292 kW | 1 | комп. |
| 14,3 | Блок генератора | В помещении установили дизель-генератор, воздушный компрессор, осушитель, воздухосборник 2,5м3, компрессор холодного запуска, аварийный генератор. | 5 | комп. |
| 14,4 | Контейнер VFD и MCC (КТУ/НКУ) | VFD & MCC, PLC S7-300 SINAMICS S120 или аналоги, предлагаемые вами по техническим характеристикам соответствующий буровой установки. 2 шт - PLC 2 (в ручном режиме), программное обеспечение с обучением электроперсонала на 14 человек (на рус. и на англ.), 2 шт -ноутбук соответствующий по параметрам программного обеспечения, принципиальная схема электрической части, с запасом Осушитель воздуха от влаги и фильтр от пыли в шкафах помещении для VFD&MCC. 2 шт -Адаптер MPI Profibus для программирования контроллеров Siemens 2-шт пылесос | 1 | комп. |
| 14.4.1 | Шкаф управления дизелем-генератором, включает суммирование в сеть | Поставляются 4 шкафа управления дизелями-генераторами, применяется техника цифрового управления WOODWARD, контрольные параметры соответствуют генератора. с запасом | 4 | шт |
| 14.4.2 | Блок выпрямления | В системе применяются выпрямительными блоками, который преобразует 600V переменный ток на материнской шине переменного тока в 810V постоянный ток, выводит его на общую материнскую шину постоянного тока.с запасом | 1 | комп. |
| 14.4.3 | Приводной блок (Инвертор) электродвигателя лебедки | Управление лебедкой осуществляется решением управления DTC с датчиком скорости, PLC, по набору эксплуатационных параметров и скорости вращения барабана главного электродвигателя можно определять рабочие условия талевого крана, вычислять место талевого крана, подвесной вес и скорость талевой системы, выдавать сигналы управления с помощью программы, чтобы главный электродвигатель смог управлять барабаном по настроенной скорости, осуществлять целесообразную эффективность пользования мощности и рабочую эффективность при подъеме/спуске лебедки. PLC набирает напряжение, ток, частоту электродвигателя лебедки и скорость барабана относительно, таким образом, вычислять высоту и скорость рабочего талевого крана (справочная величина). | 2 | шт |
| 14.4.4 | Приводной блок (Инвертор) электродвигателя ротора | Управление ротором осуществляется решением управления DTC с датчиком скорости, PLC, который набирает эксплуатационные параметры электродвигателя ротора с помощью шины, вычисляет скорость вращения и вращающий момент ротора, показывает их на сенсорном дисплее. PLC может устанавливать вращающий момент ротора по методу программирования, контролирует параметры эксплуатации электродвигателя, обеспечивать динамику вращающего момента в предусмотренном диапазоне.с запасом | 1 | шт |
| 14.4.5 | Приводной блок (Инвертор) электродвигателя насоса | Для управления буровым насосом применяется вариант управления DTC. PLC набирает напряжение, ток, частоту электродвигателя бурового насоса, после вычисления показывает ход насоса (справочная величина) и ток электродвигателя на сенсорном дисплее.с запасом | 6 | шт |
| 14.4.6 | Интегрированная система управления | Системы применяет продукцию Сименс, проектирование управления применяет вариант ручного переключения двух PLC в режиме холодного резерва. PLC осуществляет связь между кабиной бурильщика и помещением электрического управления, и для осуществления логики электрического управления. Главная станция PLC соединяется с преобразователем и операционной панелью бурильщика через сеть шины PROFIBUS. с запасом | 1 | шт |
| 14.4.7 | 400 В центр управления электродвигателями | Применяется GCS стандартный коммутационный шкаф, в котором оснащается достаточные и объемные цепи электроснабжения для запуска электродвигателя переменного тока, цепи электроснабжения для управления оборудованием. Для разных районов электроснабжения относятся район буровой площадки, район очистки, район насосной, район резервуаров воды и масла. | 1 | шт |
| 14.4.8 | Блок ограничения мощности | Система ограничения мощности в основном состоит из цифровых электроприборов дизеля-агрегата и системы PLC. Цифровые электроприборы проконтролируют активную мощность каждого дизеля-агрегата KW и общую мощность KVA, затем подают нужные данные в систему PLC через общую шину. В случае превышения какого-то параметра сверх ограниченного значения , PLC будет реализовать автоматическое регулирование и снижать мощность, подаваемую на нагрузку, чтобы нагрузка каждого генератора сохранялась в пределах ограниченного значения до тех пор, пока нагрузка со стороны преобразователя частоты не достигнута его ограниченного значения. | 1 | шт |
| 14.4.9 | Пульт управления бурильщика | Панель электрического управления бурильщика изготавливается из 304 нержавеющей стали. Включает дисплей, на котором показывают параметры механизмов. с запасом джойстика | 1 | шт |
| 14.4.10 | Блок управления для автоподачи долота | Система управления автоматическая подачи долота набирает сигналы подвесного груза, вычисляет давление бурения, обеспечивает постоянное давление бурения или скорость бурения методом управления с замкнутой цепью воздействия, осуществляя функцию автоматической подачи долота. | 1 | шт |
| 14.4.11 | Тормозная система | При работе бурения подвесной груз талевой системы тягивает главный двигатель через барабан для осуществления вращения, чтобы главный электродвигатель находился в состоянии генерации электричества. В процессе бурения потенциальная энергия спуска талевой системы превращается в кинетическую энергию барабана, потом превращается в электрическую энергию с помощью данного главного электродвигателя, потом электрическая энергия превращается в термическую энергию через тормозной блок и тормозной резистор у преобразователя, осуществляя безопасный и плавный спуск бура с предусмотренной скоростью. Главный электродвигатель может выводить номинальный крутящий момент при скорости вращения в 0r/min и осуществляет зависание бура. с запасом тормозных блоков | 1 | ко-т |
| 14.4.12 | Автоматическая система регулирования положения крюкоблока | На оси барабана устанавливается кодер абсолютной величины, PLC набирает сигналы кодера, точно вычисляет позицию талевого крана, настраивает верхнюю и нижнюю позицию для сопоставления. Когда талевой кран достигает позицию предупреждения, цепь выдает сигналы команды предупреждения с помощью программы цифрового управления, контролирует главный двигатель работать по безопасной скорости; когда талевой кран достигает предельной позиции, схема выдает сигналы команды аварийного останова, выполняет тормозной останов с помощью дискового тормоза, приводимого электромагнитным клапаном. | 1 | ко-т |
| 14.4.13 | Вспомогательный распределитель 400В/230В | Предусматривается один вспомогательный распределительный щит 400V/230V, который представляет электричество для освещения и связанного вспомогательного электрического оборудования | 1 | ко-т |
| 14.4.14 | Трансформатор | 1250kVA | 1 | ко-т |
| 14.4.15 | Кондиционер | В каждом помещении установили два кондиционера. с запасом | 1 | ко-т |
| 14.4.16 | Контейнер VFD | Помещение имеет тяговую конструкцию, Температура в помещении можно обеспечивать 22 - 27 градусов. | 2 | ко-т |
| 14.4.17 | Кабель | Комплектация силовые кабели, контрольные кабели в электроснабжении. | 1 | ко-т |
| 15 | Система освещения буровой установки | Включает что, силовые, контрольные кабели и пусковые аппаратуры, узел взрывозащищенной осветительной арматурой. | 1 | комп. |
| 16 | Модульная компрессорная станция | Компрессорный блок включает в себя два винтовых компрессора, один осушку, один воздухосборник 4 m3, трубопроводы подачи и различные клапаны. Винтовой компрессор Тип, LS-12-50HH Производительность, 5.5м3/мин Давление воздуха, 1 МПа Мощность электродвигателя, 37кВт Количество, 3 ком-т Осушитель Тип, ADH-6/10 Максимальное рабочее давление, 1.0МПа Производительность, 6 м3/мин Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 16.00.1 |  | Масленый фильтр на компрессор | 10 | шт |
| 16.00.2 |  | Воздушный фильтр на компрессор | 10 | шт |
| 16.00.3 |  | Воздушный фильтр на компрессор | 10 | шт |
| 17 | Система контроля и отображения технологических параметров бурения | Вес на крюке, Нагрузка на долото, Крутящий момент на столе ротора, Частота вращения стола ротора, Крутящий момент верхнего силового привода, Частота вращения верхнего силового привода, Крутящий момент машинных ключей, Давление в манифольде бурового насоса (раздельно на каждый), Давление в затрубье, Расход бурового раствора на входе, Суммарный расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, Суммарный объем раствора и отдельно в каждой из емкостей, Число ходов каждого бурового насоса. Положение талевого блока, Глубина забоя скважины, Положение долота над забоем, Скорость движения талевого блока, Суммарный объем долива скважины при СПО | 1 | комп |
| 18 | Система видеонаблюдения | Место установления: Шесть (6) камер, 3 с поворотным механизмом(для наблюдения за балконом верхового рабочего, для наблюдения за блоком буровых насосов, для наблюдения за блоком очистки бурового раствора) и 3 фиксированные( в лебёдочном блоке-на барабанный вал, над устьем скважины, и над ротором) Панель управления телевизионной системой, предназначенная для установки в сухом не опасном помещении с хорошим кондиционированием воздуха, лучше всего в помещениях коммутационной аппаратуры | 1 | комп |
| 19 | Другие |  |  |  |
| 19,1 | Устройство механизированное для затаскивания и монтажа ПВО | Рельсы с тележкой для подачи на устье скважины ПВО, с гидравлическими талями Максимальная нагрузка 2×25т, установленные на подвесных балках | 1 | комп |
| 19,2 | Блок-бокс на рабочей площадки |  | 2 | комп. |
| 19,3 | Оборудование для комплектации буровой установки |  | 1 | комп. |
| 19.03.2001 | Автоматический ключ для свинчивания /развинчивания бурильных труб с челюстью 3 1/2'', 4 1/2'', 5'', 5 1/2'', 8'' и укомплектованы моментомерами | Модель, ZQ 203-125II Условный диаметр БТ 3-1/2''-8'' / BT Максимальный крутящий момент 125кН.м Частота вращения трубозажимного устройства 2.73об/мин (на первой скорости), 40об/мин (на второй скорости) Номинальное давление гидросистемы 16МПа Номинальный расход 114л/мин Давление воздуха 0.5-1МПа Длина хода блока ключа 1.5 м Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 19.3.2 | Ключ для свинчивания/ развинчивания обсадных труб с челюстью 5 1/2'', 7'', 9 5/8'', 13 3/8'' и укомплектованы моментомерами | Модель, TQ 340-35Y Условный диаметр обсадных труб, 5-1/2'-13-3/8'' Максимальное рабочее давление, 18МПа Номинальный расход, 110-170 л/мин Максимальный крутящий момент, 4-5.6 кН.м (на второй скорости) 26-35 кН.м (на первой скорости) Частота вращения трубозажимного устройства, 9-15 об/мин (на первой скорости) 57-95 об/мин (на второй скорости) Соответствует спецификации API | 1 | комп. |
| 19.3.3 | Ключи машинные с всеми челюстями и укомплектованы моментомерами | Модель: Q 3-1/2"-17"/90kN.m 1 ком-т(2 шт.) Номинальный крутящий момент: 90kN.m С челюстью для диапазона труб, 3-1/2"-8-1/4" С челюстью для диапазона труб, 8"-11-1/4" С челюстью для диапазона труб, 11-3/4"-14-3/8" С челюстью для диапазона труб, 16"-17" Соответствует спецификации API | 2 | шт |
| 19.3.4 | Гидрораскрепитель для свинчивания и развинчивания бурильных труб | Модель, YM16 Усилием натяжения каната: 160кн В комплекте с рабочими и страховочными канатами с усилием натяжения каната. Соответствует спецификации API | 2 | комп. |
| 19.3.5 | Пневматическая лебёдка | Тип, XJFH 5/35S Максимальная тяга, 50кН(0.8МПа) Максимальная скорость каната, 35м/мин Номинальная мощность, 16кВт Пневматическое давление, 0.8МПа Канатоёмкость, 100м Диаметр каната, Ф19мм Соответствует спецификации API | 3 | комп. |
| 19.3.6 | Пневматическая лебёдка | Тип, JQH-5 X48 Максимальная тяга, 5кН(0.8МПа) Максимальная скорость каната, 48м/мин Пневматическое давление, 0.8МПа Канатоёмкость, 60м (Ф8мм) Диаметр каната, Ф8мм Соответствует спецификации API | 2 | комп |
| 19.3.7 | Гидростанция | Тип, YZBF-120LD | 1 | комп |
| 19.3.8 | Водяная ёмкость | 60 м3+40 м3 | 1 | комп |
| 19.3.9 | Топливная ёмкость | 45м3+5м3 - 1 ком-т и 45м3 - 1 ком-т | 1 | комп |
| 19.3.10 | Желоб трубопровода и кабели | В том числе наземный желоб для всех трубопровода подачи масла, воздуха и воды, складной кабельный желоб на рабочую площадку. На верхушке кабельного желобе установлена накрывающая плита. | 1 | комп |
| 19.3.11 | Приемный мост и Стеллаж | Приемный мост, длина × ширина × высота 14000×2000×1070mm, и состоит из трех частей, впереди наклонный мост, в середине главная часть приемного моста, назади подставка моста. Стеллаж для труб выполнен в трехрядном конструктивном исполнении, и имеет проход. Параметр и количество, 8000м x1070м x6 шт | 1 | комп |
| 19.3.12 | Кран консольно-поворотный | Один на глинохозяйство и для обслуживания приёмных мостков, грузоподъёмность 50 кН, длина стрелы 8м. | 2 | комп |
| 19.3.13 | Система аварийной эвакуации верхового рабочего |  | 1 | комп |
| 19.3.14 | Устройство от падения |  | 2 | комп |
| 20 | Превенторные установки |  | 1 | комп |
| 20,1 | Система управления ПВО 21-1/4"-5000PSI с плашками 127 мм |  | 1 | комп. |
| 20.1.1 | Превентор универсальный (Кольцевой) | Модель, FH 540-35 Проходной диаметр, 21-1/4" Номинальное Расчётное рабочее давление, 5000 psi ( 35МПа) C запасными элементами 2 шт и 2 комплекта сальников Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.1.2.1 | Привентор плашечный одинарный | Модель, FZ 540-35 Проходной диаметр, 21-1/4" Модель, Одинарный Номинальное Расчётное рабочее давление, 5000 psi ( 35МПа) Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.1.2 | Превентор плашечный сдвоенный | Модель, 2FZ 540-35 Проходной диаметр, 21-1/4" Модель, Сдвоенный Номинальное Расчётное рабочее давление, 5000 psi ( 35МПа) Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.1.3 | Крестовина | Модель, FS 540-35 Проходной диаметр, 21-1/4" Номинальное Расчётное рабочее давление, 5000 psi ( 35МПа) Высота, 650мм Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.01.2004 | Плашки | Плашки глухие срезающий - 3 пара, Трубные Ф114 - 3 пара, Трубные Ф127 - 5 пара, Трубные Ф140 - 5 пара, Трубные Ф168 - 3 пара, Трубные Ф245 - 3 пара, Трубные Ф324 - 3 пара, Трубные Ф340 - 3 пара, | 1 | комп |
| 20.1.5 | Труба антиперетекания | Для ПВО 54-35 | 1 | комп |
| 20,2 | Система управления ПВО 13-5/8"-15000PSI с плашками 127 мм |  |  |  |
| 20.2.1 | Превентор универсальный | Модель, FH 35-70 Проходной диаметр, 13-5/8" ( 350 мм) Номинальное Расчётное рабочее давление, 10000 psi( 70МПа) Верхнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-10000Psi шпилечное соединение Нижнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi фланцевое C запасными элементами 2 шт и 2 комплекта сальников Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.2 | Превентор плашечный одинарный | Модель, FZ 35-105 Проходной диаметр, 13-5/8" ( 350 мм) Модель, Одинарный Расчётное рабочее давление, 15000 psi( 105МПа) Верхнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi Нижнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.3 | Превентор плашечный сдвоенный | Модель, 2FZ 35-105 Проходной диаметр, 13-5/8" ( 350 мм) Модель, Сдвоенный Номинальное Расчётное рабочее давление, 15000 psi( 105МПа) Верхнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi Нижнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.4 | Крестовина | Модель, FS35-105 Минимальный проходной диаметр, 13-5/8" ( 350 мм) Расчётное рабочее давление, 15000 psi Верхнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi фланцевое соединение Нижнее соединение (диаметр, рабочее давление), 13-5/8"-15000Psi фланцевое соединение Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.02.2005 | Плашки | Плашки глухие срезающий - 3 пара, Трубные Ф89 - 3 пара, Трубные Ф114 - 3 пара, Трубные Ф127 - 5 пара, Трубные Ф140 - 5 пара, Трубные Ф168 - 3 пара, Трубные Ф245 - 3 пара, Трубные Ф324 - 3 пара, Трубные Ф340 - 3 пара, | 1 | комп |
| 20.2.6 | Труба антиперетекания | Для ПВО 35-105 | 1 | комп |
| 20.2.7 | Станция управления превенторами | Тип и модель, FKQ 960-7 (управление на 7 потребителей) рабочее давление, 21 МРа Пневмогидроаккумуляторов, 80л*12=960л При закрытии всех привенторов давление на пульт должно хватать. Дистанционный пульт управления Пульт управления бурильщика Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.8 | Насосная станция опрессовки превентора | Рабочее давление главного агрегата 140 MPa (20000PSI) | 1 | комп |
| 20.2.9 | Блок дросселирования | Рабочее давление, 105МРа(15000PSI) Основной проход- 4-1/16”, боковой проход- 4-1/16”; Включает, что задвижка гидравлическая и механическая, манифольд с крестовины до блока дросселирования, и пульт гидроуправления. Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.10 | Блок глушения | Рабочее давление, 105 МРа(15000PSI) Основной проход- 4-1/16”, боковой проход- 4-1/16”; Включает, что задвижка гидравлическая и механическая, манифольд с крестовины до блока глушения. Соответствует спецификации API | 1 | комп |
| 20.2.11 | Адаптер, катушки на ПВО Соответствует спецификации API | 21 1/4 “ – 5000 PSI x 21 1/4 “ – 5000 PSI катушка высотой 1350 мм двух фланцевый со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 1 шт 13 5/8” – 15M x 13 5/8’’ – 10M фланец (адаптер) со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 1 шт 13 5/8” – 10M x 11 – 10M фланец (адаптер) со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 1 шт 13 5/8” – 15M x 11 – 15M фланец (адаптер) со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 1 шт 7 1/16” – 10M x 7 1/16” – 15M фланец (адаптер) со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 1 шт 4 1/16” – 5000 PSI x 4 1/16” 15M фланец (адаптер) со шпильками, гайками и уплотнительными кольцами с двух сторон – 2 шт |  |  |
| 21 | Полевые домики | Габарит: CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик Двухъярусные четырех местный. Включает кровать, шкаф, кондиционер, освещение и электрические печки | 10 | комп |
| 21,1 | Полевые домики | Габарит: : CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 10700*2800*2780мм Двухъярусные Полевой домик для мастера , двухместный, кабинет, санузел, Включает кровать, шкаф, холодильник, кондиционер, освещение и электрические печки | 2 | комп |
| 21,2 | Полевые домики | Габарит: : CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для геолога, двухместный, кабинет, Включает кровать, шкаф, кондиционер, освещение и электрические печки | 1 | комп |
| 21,3 | Полевые домики | Габарит: : CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик Двухъярусные для лаборатории, двухместный, Включает кабинет лаборатории , кровать, шкаф, кондиционер , освещение и электрические печки | 1 | комп |
| 21,4 | Полевые домики слесарная | Габарит: : CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для слесаря, шкаф, , освещение и электрические печки точильный сверлильный мини станок и тиски | 1 | комп |
| 21,5 | Полевые домики медпункт | Габарит: CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для медицинский пункт двухместный, Включает кабинет, кровать, шкаф, кондиционер холодильник, освещение и электрические печки | 1 | комп |
| 21,6 | Полевые домики кухня | Габарит: CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для кухни, Включает кухонные принадлежности и посуду на 20 человек кондиционер, холодильник, морозильники освещение | 1 | комп |
| 21.0.7 | Полевые домики баня (душевая) | Габарит: CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для бани, Включает умывальник на 4 человека, душевая на 4 человека, , освещение и электрические печки | 1 | комп |
| 22 | Полевые домики столовая | Габарит: CAMP 10700*2800*2780мм Q/HFD 004-2011 Полевой домик для столовой, Включает столы и стулья на 16 человек кондиционер и освещение, телевизор на 42", электрические печки | 1 | комп |
| 23 | Поддоны | для основания, для модуля бурового насоса и для модуля ЦС (440 м2) | 1 | комп |
| 23.0.1 | Ёмкость для питьевой воды | 5 м3 из нержавеющий стали | 1 | комп |
| 23.0.2 | Ёмкость для питьевой воды | 1 м3 из нержавеющий стали | 1 | комп |
| 23.0 | Ёмкость для санузла | 20 м3 | 1 | комп |
|  | Инструкции и каталоги на русском языке | 3-х экземплярах |  |  |
|  | Шеф монтаж | Обучение технического персонала |  |  |
| 24 | ЗиП на два года | Базовая комплектация ЗИП на два года | 1 | комп |
| 25 | Сопроводительные инструменты |  | 1 | комп |
|  | Обучения | Безвозмездное обучение персонала Заказчика на заводе-изготовителе | 1 | комп |
| 26 | Автомобильная спецтехника | Автокран с грузоподъемностью 120 тн (8х8 или 10х10) 2 шт, автокран с грузоподъемностью 25 тн (6х6) 1 шт, автопогрузчик с объемом ковша 5 м3 2 шт , автоцистерна вездеход (6х6) (для перевозки дизтопливо) объем 10 м3 2 шт , автоцистерна вездеход (6х6) (для питьевой воды) объем 10 м3 2 шт, автоцистерна вездеход (6х6) (для технической воды) объем 10 м3 3 шт , автомашина вездеход бортовая (6х6) с грузоподъемностью 8 тн 1 шт , автомашина вездеход (6х6) бортовая с грузоподъемностью 10 тн с краном манипулятором грузоподъемность манипуляторa 5 тн 1 шт, автотрайлер вездеход (6х6) с полуприцепом (площадка) грузоподъемностью 60 тн 2 шт, автомашина вездеход (6х6) с полуприцепом грузоподъемностью 22 тн 2 шт, автобус вездеход (6х6) на 25 человек 1 шт, автомашина трейлер с низкой рамой вездеход (8х8 или 10х10) грузоподъемностью 80 или 100 тн 2 шт |  |  |
| 27 | Автомобиль | Пикап марки TOYOTA 4X4 HILUX | 5 | шт |

Примечание:

- Производителю необходимо предусмотреть размещение на буровой установке бурильных труб ø 140мм,127мм,114мм одновременно, длиной не менее 8500 метров.

- При рассмотрении предложения Заказчика, Поставщик  обязан исходя из веса самой тяжелой спускаемой  колонны, произвести расчет запаса прочности буровой  вышки, верхнего привода, вертлюга  и предоставить Заказчику.

- Тип соединения для  легкосплавных бурильных труб предусматривает их  изменение в сторону улучшения технических характеристик.

- При  изменении   резьбового соединения или диаметра легкосплавных бурильных труб необходимо произвести  изменения  во всех  комплектующих для бурильной колонны.