Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я технологические нитки)

Опросный лист на фильтр-патрон F-250

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для фильтра богатого амина |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | 1-2-F-250 А/В |
| 2. | Заказываемое количество |  | 246 |
| 3. | Тип (марка) |  | ##### POROUS-MEDIA# ##### FE37390DOGEH |
| 4. | Рабочая среда |  | Богатый амин 50 % МДЭА (насыщение Н2S – до 10 г/л) Рабочее давление Рр= 6 кгс/см2 Рабочая температура Тр= + 600С |
| 5. | Регион установки аппарата |  | УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я тех. нитки) |
| 6. | Физическое состояние газ жидкость рабочей среды |  | жидкость |
| 7. | Направление потока |  | Снаружи-внутрь |
| 8. | Расход жидкости через фильтр должен составлять, не менее | н.м3/час | 3,6 |
| 9. | Тонкость очистки | микрон | 5 |
| 10. | Эффективность | % | Не менее 99 |
| 11. | Рекомендуемая замена фильтр-элемента при перепаде давления | КПа | 175 |
| 12. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) | Дюйм (мм) | 3’ -3” (991) 3 ¾ (95) |
| 13. | Уплотнение |  | EPDM |
| 14. | Эскиз элемента |  |  |
|  | Дата заполнения: | 31.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Начальник УАСО и ПСГ Багаджа Саидов Ф. |  |  |
|  | Вед. технолог УАСО и ПСГ Багаджа Айдогдыев А. |  |  |

Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я технологические нитки)

Опросный лист на фильтр-патрон F-260

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для угольного фильтра богатого амина |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | 1-2-F-260 |
| 2. | Заказываемое количество |  | 211 |
| 3. | Тип (марка) |  | POROUS-MEDIA # FА6036 ААСЕ |
| 4. | Рабочая среда |  | Богатый амин 50% МДЭА ( насыщение Н2S – до 10 г/л) Рабочее давление Рр= 6 кгс/см2 Рабочая температура Тр= + 600 С |
| 5. | Регион установки аппарата |  | УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я тех. нитки) |
| 6. | Физическое состояние газ жидкость рабочей среды |  | жидкость |
| 7. | Направление потока |  | Снаружи-внутрь |
| 8. | Расход жидкости через фильтр должен составлять не менее | н.м3/час | 1,5 |
| 9. | Рекомендуемая замена фильтр-элемента при перепаде давления | КПа | 175 |
| 10. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) | Дюйм (мм) | 3’ -0” (914) 6” (152) |
| 11. | Уплотнение |  | EPDM |
| 12. | Эскиз элемента: |  |  |
|  | Дата заполнения: | 16.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Начальник УАСО и ПСГ Багаджа Саидов Ф. |  |  |
|  | Вед. технолог УАСО и ПСГ Багаджа Айдогдыев А. |  |  |

Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я технологические нитки)

Опросный лист на Фильтр обратного осмоса (LP -4040)

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для Фильтр обратного осмоса (LP -4040) |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | 1-2- LP -4040 |
| 2. | Заказываемое количество |  | 28 |
| 3. | Тип (марка) |  | ##### LP -4040 |
| 4. | Рабочая среда |  | Очищенная вода Рабочее давление Рр=4.1 Мпа Рабочая температура Тр= +10÷+450С |
| 5. | Регион установки аппарата |  | УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я тех. нитки) |
| 6. | Физическое состояние вода жидкость рабочей среды |  | Вода |
| 7. | Направление потока |  | Мембрана |
| 8. | Расход воды через фильтр должен составлять, не менее | н.м3/сут. | 2,900 |
| 9. | Тонкость очистки | микрон |  |
| 10. | Эффективность | % | Не менее 99,2 |
| 11. | Рекомендуемая замена фильтр-элемента при перепаде давления | КПа | 70 |
| 12. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) Диаметр (выходной трубки) | Дюйм (мм) | 1016мм 102мм (4 дюма) 19.1мм |
| 13. | Уплотнение |  | EPDM |
| 14. | Эскиз элемента: |  |  |
|  | Дата заполнения: | 16.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Начальник УАСО и ПСГ Багаджа Саидов Ф. |  |  |
|  | Вед. технолог УАСО и ПСГ Багаджа Айдогдыев А. |  |  |

Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УПСГ Наип (2/1, 2/2, 3 технологические нитки)

Опросный лист на Фильтр-патрон

для  фильтра уплотняющего газа, F-250

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для фильтра уплотняющего газа |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | F-250 |
| 2. | Заказываемое количество |  | 4 |
| 3. | Тип (марка) |  | U78B3N |
| 6. | Рабочая среда |  | Насыщенный СН газ (Н2S– до 7 мг/м3, СО2-1,5%об.) Рабочее давление Рр= 32÷34 кгс/см2 Раб.темп Тр=+10÷+121 0С |
| 7. | Регион установки аппарата |  | Линия уплотняющего газа Турбодетандер EX-160 УПСГ Наип (2/1, 2/2, 3 технологические нитки) |
|  | Физическое состояние рабочей среды |  | газ |
| 8. | Направление потока |  | Снаружи-внутрь |
| 10. | Тонкость очистки | микрон | 5 Микронов Номинально |
| 12. | Рекомендуемая замена фильтр-элемента при перепаде давления | КПа | 70 |
| 13. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) Диаметр (выходной трубки) | Дюйм (мм) | 250 мм 66 мм 28 мм |
|  | Эскиз элемента: |  |  |
|  | Дата заполнения: | 16.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Начальник УПСГ Наип Курбаниязов А. |  |  |
|  | Вед. технолог УПСГ Наип Чарыев Д. |  |  |

Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я технологические нитки)

Опросный лист на Фильтр-патрон

для  фильтра уплотняющего газа, 1-2-F-595

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для фильтра уплотняющего газа |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | 1-2-F-595 |
| 2. | Заказываемое количество |  | 3 |
| 3. | Тип (марка) |  | Peacock 0114000001 |
| 4. | Модель фильтра |  | 3000L2 |
| 6. | Рабочая среда |  | Природный газ Рабочее давление 9708 kPa при 121°C |
| 7. | Регион установки аппарата |  | Линия уплотняющего газа Турбодетандер/Компрессор, EX-520/K-540 ( Mafi- Trench) УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я тех. нитки) |
|  | Физическое состояние рабочей среды |  | газ |
| 8. | Направление потока |  | Снаружи-внутрь |
| 10. | Тонкость очистки | микрон | 5 Микронов Номинально |
| 12. | Рекомендуемая замена фильтр-элемента при перепаде давления | КПа | 70 |
| 13. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) Диаметр (выходной трубки) | Дюйм (мм) | 490 мм 65 мм 28 мм |
|  | Эскиз элемента: |  |  |
|  | Дата заполнения: | 16.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Вр. и.о. начальника УАСО и ПСГ Багаджа Ф.Саидов |  |  |
|  | Вед. технолог УАСО и ПСГ Багаджа Айдогдыев А. |  |  |

Заявка на оборудование Лебапского управления по производству сжиженного газа ГК «Туркменгаз»

УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я технологические нитки)

Опросный лист на Фильтр-патрон

для  фильтра уплотняющего газа, 1-2-F-485

И.о. главного инженера                                                                    Р. Абдырахманов

2024 год

| Исходные данные фильтр-элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-патрон для фильтра уплотняющего газа |  |  |  |
| 1. | Технологическая позиция |  | 1-2-F-485 |
| 2. | Заказываемое количество |  | 3 |
| 3. | Тип (марка) |  | Фильтр частиц 1PGR |
| 4. | Изготовитель |  | Nowata |
| 5. | Корпус фильтра |  | MAHLE 1UY2N144F1SNRNR |
| 6. | Рабочая среда |  | Природный газ Рабочее давление Рр= 1440 psi Рабочая температура Тр= +35+50 0С |
| 7. | Регион установки аппарата |  | Линия уплотняющего газа Компрессор газа регенерации, K-460 (Sundyne LMC-331F) УАСО и ПСГ Багаджа (1-2-я тех. нитки) |
|  | Физическое состояние рабочей среды |  | газ |
| 8. | Направление потока |  | Снаружи-внутрь |
| 10. | Тонкость очистки | микрон | 1,0 |
| 13. | Размеры: Длина Диаметр (наруж) Диаметр (внутр) | Дюйм (мм) | 240 мм 50 мм 28 мм |
| 14. | Уплотнение |  | BUNA |
|  | Эскиз элемента: |  |  |
|  | Дата заполнения: | 16.07.2024 г. |  |
|  | Подпись: |  |  |
|  | Главный технолог ЛПУ по ПСГ Султанбеков Д. |  |  |
|  | Вр. и.о. начальника УАСО и ПСГ Багаджа Ф.Саидов |  |  |
|  | Вед. технолог УАСО и ПСГ Багаджа Айдогдыев А. |  |  |