# ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Лубрикатор для гидродинамических исследовании скважин

при давлении на устье до 250 Атм.

Лубрикатор предназначен для спуска (подъёма) геофизических приборов при давлениях на устье скважины до 250атм. во время проведения работ на фонтанирующих нефтедобывающих и нагнетательных скважинах, оборудованных фонтанной арматурой, а также в скважинах, где давление на устье может появиться в процессе геофизических исследований в результате технологических операций или иных причин.

Общие технические данные:

| Температура окружающей среды, 0C | От -20 до +50 |
| --- | --- |
| Относительная влажность, % | до 98 |
| Максимальное давление на устье, Атм | 250 |
| Максимальное тяговое усилие кабеля, кН | 30 |
| Диаметр кабеля, мм | 5,6 – 6,3 |
| Максимальная нагрузка на ролик, кН | 60 |
| Скорость движения кабеля, м/час | до 5000 |

Состав одного комплекта:

| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лубрикаторная камера (Ø73мм, длиной 3м) в комплекте с фланцем и конусом для уплотнительного устройства | к-т | 1 |
| 2 | Уплотнительное устройство для кабеля Ø5,6-6,3мм, рассчитанное на устьевое давление до 250Атм, с гидравлическим управлением в комплекте с ручным гидронасосом и шлангом высокого давления (15м) со штуцерными наконечниками для соединения между собой. | к-т | 1 |
| 3 | Рукав дренажный со штуцерным наконечником для стыковки с уплотнителем кабеля, длина – не менее 10м | к-т | 1 |
| 4 | Верхний ролик в сборе с кронштейном (кронштейн надевается непосредственно на лубрикатор, длина окружности верхнего ролика – 1000 мм) | к-т | 1 |
| 5 | Нижний ролик в сборе с нижним кронштейном (длина окружности мерного ролика – 1000 мм) | к-т | 1 |
| 6 | ### Запасные подшипники для верхнего и нижнего ролика | #### к-т | 1 |
| 7 | Уплотнительные сальники для уплотнительного устройства | к-т | 10 |
| 8 | Уплотнительные шайбы (бронзовые) для уплотнительного устройства | к-т | 10 |