ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- корпусных перфораторов одноразовых

- диаметром 50 мм спускаемых на каротажном кабеле

| № | Наименование Продукции | Техническая характеристика, параметры |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Взрывчатые материалы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кумулятивные заряды |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм Глуб. проникн. не менее 390 мм  входного отв. не менее 5,5 мм | шт. | 30 000 |
| 1.2 | Патрон взрывной |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт. | 840 |
| 1.3 | Детонирующий шнур |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | м. | 2600 |
| 2. Прострелочно-взрывная аппаратура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перфораторные трубы 50мм 3-х метровые с комплектующими деталями |  | Фазировка: 60°, плотность зарядки: 15 отв/м Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт | 540 |
| 2.2 | Перфораторные трубы 50мм 2-х метровые с комплектующими деталями |  | Фазировка: 60°, плотность зарядки: 15 отв/м Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт | 300 |
| 2.3 | Верхний наконечник под кабельную головку с комплектующими деталями |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт | 60 |
| 2.4 | Нижний наконечник с комплектующими деталями |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт | 60 |
| 2.5 | Кабельная головка (под кабель 5,6-6,3 мм) с комплектующими деталями |  | Тmax=не менее 150°С, Рmax=не менее 800 Атм | шт | 60 |
| 2.6 | Ловитель для извлечения кабельной головки с комплектующими деталями |  |  | шт | 2 |
| 2.7 | Прибор для возбуждения взрывного патрона |  |  | шт | 6 |

Примечание: количество продукции может меняться согласно заводской упаковке.