Техническое задание на одну передвижную азотную станцию

| П.П | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передвижная азотная станция на высокопроходимой шасси 8х8 | комплект | 1 |
|  | Производительность – 1200 нм3/час |  |  |
|  | Выходное давление азота – 35 МПа |  |  |
|  | Чистота азота – 95±5 % |  |  |
|  | Точка росы азота – минус 400С |  |  |
|  | Температура азота – не более 600С |  |  |
|  | Минимальное время эксплуатации в день не менее 8часов |  |  |
| 1.1 | Воздушный компрессор - винтовой |  |  |
| 1.2 | Привод компрессора – дизельный двигатель |  |  |
| 1.3 | Тип генератора азота - мембранный |  |  |
| 1.4 | Система охлаждения - воздушное |  |  |
|  | Дожимной компрессор высокого давления |  |  |
| 1.5 | Система автоматического управления и контроля, программное обеспечение на русском и/или английском языке |  |  |
| 1.6 | Температура эксплуатации от -20 до +55 градусов по цельсию |  |  |
| 1.7 | Шасси: Tatra/Man/Volvo/Mercedes-Benz/Scania/Iveco/Renault |  |  |
| 1.8 | Максимальная нагрузка на каждую ось шасси не более 12 тонн |  |  |
| 1.9 | Кабина с климат контролем и спальным местом |  |  |
| 1.10 | Техническая документация (паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д.) на русском языке | для каждого оборудования | 2 экземпляра |
| 1.11 | Обучение на заводе изготовителя |  |  |
| 1.12 | Пусконаладочные работы на объектах заказчика с 72 часовым испытанием |  |  |
| 1.13 | ЗИП комплект на 2 года эксплуатации включая со всеми расходными материалами и горюче-смазочными маслами. Перечень согласовать с заказчиком |  |  |
| Дополнительно в комплекте |  |  |  |
| 1 | Дизельный электрогенератор с мощностью 60 КВт | комплект | 1 |
| 2 | Освещение для ночных работ | комплект | 1 |
| 3 | Манифольдная линия для подачи продуктового азота с соединительными муфтами и переходниками | метр | 50 |

Примечание: предусмотреть возможность обвязки технологических трубопроводов установки для закачки атмосферного воздуха с давлением до 35Мпа.

Все основные виды оборудования (насос, компрессор и т.д) должны быть серийно выпускаемыми моделями лидирующих мировых производителей (AtlasCopco, Ariel Corporation, BAUER)