Техническое задание на три колтюбинговых установки

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колтюбинговая установка на высокопроходимой шасси 10х10, с односкатными широкими шинами для эксплуатации в пустынной местности | комплект | 3 |
| 1.1 | Шасси: Tatra/Man/Volvo/Mercedes-Benz/Scania/Iveco/Renault. Мощность двигателя не менее 450 л.с. |  |  |
| 1.2 | Максимальная нагрузка на каждую ось шасси не более 12 тонн |  |  |
| 1.3 | Кабина с климат контролем и спальным местом |  |  |
| 1.4 | Кран манипулятор с грузоподъемностью ≈7 тонн |  |  |
| 1.5 | Освещение для ночных работ |  |  |
| 1.6 | Труба БДТ Ø38,1мм. в серостойком исполнении, длиною не менее 5000 метров | комплект | 3 + 3 |
| 1.7 | Скорость перемещения БДТ при спуска-подъеме ≈ 80см/с |  |  |
| 1.8 | Максимальное давление закачки технологической жидкости-70 МПа |  |  |
| 1.9 | Противовыбросовое оборудование в серостойком исполнении БП-80-70 (проходное отверстие 80мм, рабочее давлении 70МПа), в комплекте с гермотизатором | комплект | 3 |
| 1.10 | Инжектор, в комплекте с шлангом высокого давления длиной не менее 50 метров, давление нагнетания не менее 35МПа | комплект | 3 |
| 1.11 | Комплект внутрискважинных инструментов в серостойком исполнеии ø54мм (Винтобур, Торцевой фрез, Перо, Печать и т.д.) |  |  |
| 2 | Насосная установка на высокопроходимой шасси 6х6 | комплект | 3 |
| 2.1 | Насос высокого давления: давление 70МПа, производительность ≈ 750л/мин |  |  |
| 2.2 | Компрессор высокого давления: давление ≈8МПа, производительность ≈ 2 м3/мин |  |  |
| 2.3 | Шасси: Tatra/Man/Volvo/Mercedes-Benz/Scania/Iveco/Renault |  |  |
| 2.4 | Максимальная нагрузка на каждую ось шасси не более 12 тонн |  |  |
| 2.5 | Кабина с климат контролем и спальным местом |  |  |
| 3 | Бортовой автомобиль на высокопроходимой шасси 6х6 в комплекте с устьевым сборным основанием и установкой для перемотки трубы. | комплект | 3 |
| 3.1 | Шасси: Tatra/Man/Volvo/Mercedes-Benz/Scania/Iveco/Renault |  |  |
| 3.2 | Максимальная нагрузка на каждую ось шасси не более 12 тонн |  |  |
| 3.3 | Кабина с климат контролем и спальным местом |  |  |
| 4 | Прицепной спальный вагон домик (с системой климат контроля) для 8 человек в комплекте с дизель-электростанцией мощностью 20кВт | комплект | 3 |
| 5 | Температура эксплуатации от -20 до +55 градусов по цельсию |  |  |
| 6 | Техническая документация (паспорта, инструкция по эксплуатации и т.д.) на русском языке | экземпляр | 9 |
| 7 | Обучение на заводе изготовителя |  |  |
| 8 | Пусконаладочные работы на объектах заказчика с 72-часовым испытанием |  |  |
| 9 | Система автоматического управления и контроля, программное обеспечение на русском и/или английском языке |  |  |
| 10 | ЗИП комплект на 2 года эксплуатации включая со всеми расходными материалами и горюче-смазочными маслами. Перечень согласовать с заказчиком |  |  |
| Дополнительно в комплекте для трех установок |  |  |  |
| 1 | Привод насоса колтюбинговой установки | штук | 3 |
| 2 | Винтобур ø54мм в серостойком исполнении | штук | 9 |
| 3 | Торцевой фрез ø54мм в серостойком исполнении | штук | 15 |
| 4 | Перо ø54мм в серостойком исполнении | штук | 15 |
| 5 | Печать ø54мм в серостойком исполнении | штук | 15 |
| 6 | Труборез гидромеханический в комплекте с гидравлическим забойным двигателем и гидравлическим якорем в серостойком исполнении | комплект | 15 |
| 7 | Обратный клапан тарельчатый ø54мм в серостойком исполнении | штук | 15 |
| 8 | Плашки превентора и герметизатор | комплект | 15 |
| 9 | Труба БДТ Ø38,1мм. исполнение с защитой соляной кислоты концентрацией до 20%, длиною не менее 5000 метров | комплект | 1 |

Примечание: Серостойкость исполнения оборудований и внутрискважинных инструментов должна быть не менее 4,5%

Все основные виды оборудования (насос, компрессор, превентор и т.д) должны быть серийно выпускаемыми моделями лидирующих мировых производителей (AtlasCopco, Ariel Corporation, BAUER, Cameron, Varco и т.д)